CОРБЦІЙНО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ТА ВІЗУАЛЬНО-КОЛОРИМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ  МЕРКУРІЮ (II)  З ВИКОРИСТАННЯМ 4-СУЛЬФО-2(4`-СУЛЬФОНАФТАЛІН-1`-АЗО)НАФТОЛУ-1

Єфімова І.C., Чеботарьов О.М.                                                                                                                                                     Одеський національний університет імені  І.І. Мечникова,                                                                                                                 кафедра аналітичної хімії, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, alexch@ukr.net

Більшість спектрофотометричних методик визначення меркурію (II)  ґрунтується на реакціях комплексоутворення з використанням органічних реагентів, взаємодія з якими, як правило, здійснюється за кислотно-основним механізмом або зі зміною окисно-відновного потенціалу (ОВП) хімічної системи. Незважаючи на те, що доля останніх – незначна, однак саме такі системи представляють інтерес, тому що даний факт може бути використаний для підвищення вибірковості використаних реакцій.

В даній роботі в якості редокс-реагенту на меркурій (II) використовували— 4-сульфо-2(4`-сульфонафталін-1`-азо)нафтол-1 (кармоазін (КАН) λмакс=530 нм). Методом електронної спектрофотометрії встановлено, що в залежності від кислотності середовища у водному розчині утворюється два комплекси з  λ1,макс=560 нм (рН=3,8-4,5) і λ2,макс=590 нм (рН=6-7). Результати редокс-метричного титрування вказують на значну зміну ОВП системи, що свідчить про наявність стадії взаємного окислення-відновлення: меркурій (II) відновлюється до меркурію(I), а КАН окислюється до азоксисполуки (кармоазону) з послідуючим їх зв’язуванням у міцний комплекс в співвідношенні 1:1. З метою оптимізації умов виконання даної реакції, вивчено вплив природи ПАВ і органічних розчинників на фізико-хімічні та хіміко-аналітичні характеристики комплексів. В якості аналітичної форми обрано комплекс з λ2,макс=590 нм, утворення якого у водно-диметилсульфоксидному середовищі призводить до зсуву λ2,макс у довгохвильову область спектру до 600 нм, з мінімальною  межею визначення меркурію (II)  — 0,005 мг/мл.

Досліджений процес комплексоутворення у розчинах вивчений на поверхні тканинних матеріалів. Встановленні оптимальні умови  модифікування поверхні тканинного матеріалу кармоазіном (рН середовища, час контакту фаз, площа носія), що дозволило отримати ізотерми сорбції і десорбції молекул КАН з поверхні матриці, аналіз яких вказує на перспективність використання тканинних матеріалів модифікованих молекулами КАН в якості твердофазного реагенту. Встановлені основні хіміко-аналітичні характеристики приповерхневих комплексів  меркурію. Переваги твердофазно-спектрофотометричного визначення меркурію (II) проявляються у збільшенні вибірковості даної реакції, а також зниженню мінімальної межі визначення меркурію (II) до 0,001 мг/мл.

В рамках триколірної системи RGB побудовані колориметричні шкали для візуально-колориметричного визначення меркурію (II) в стічних водах. Побудовані та проаналізовані калібрувальні і колориметричні залежності в рамках системи ХYZ, що дозволило оцінити вклад кожної з колірних функцій (різновідтінковість, насиченість, світлота, колірний тон, чистота кольору, білизна) у формування кольору приповерхневого комплексу в цілому, з подальшим обґрунтуванням вибору найбільш придатного твердого носія комплексу.		Розроблені сорбційно-спектрофотометрична та візуально-колориметрична методики, у варіанті тест-системи для визначення  меркурію (II) в стічних водах з використанням в якості редокс-реагенту  4-сульфо-2(4`-сульфонафталін-1`-азо)нафтолу-1.