ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЗАЛИШКІВ ФОСФОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Левківська О.А., Бараболя Т.Ф., Левчук І.В., Забава Л.К.,

1, 2, 4 – Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Київ, 04070, вул.Сковороди, 2

e-mail:OlyaLevkivska@mail.ru

3 – Укрметртестстандарт, Київ, вул. Метрологічна, 4

На сьогодні Україна є одним з найбільших споживачів агрохімікатів у світі, але не має відповідної нормативної документації щодо переліку пестицидів і обов’язкового їх контролю у харчових продуктах, щоб запобігти токсичній, канцерогенній та мутагенній дії пестицидів на організм людини. Збільшення кількості пестицидів та обсягів їх використання у сільськогосподарській практиці вимагає застосування чутливих аналітичних методів для визначення малих концентрацій токсичних органічних речовин як у об’єктах навколишнього середовища так і у готових харчових продуктах.

Мета роботи – застосування сучасних методів інструментального аналізу для визначення у плодах винограду залишків фосфорорганічних пестицидів – фенітротіону, піриміфос-метилу, малатіону, дурсбану, паратіон-метилу, трифенілфосфату [1, 2]. Для аналізу фосфорорганічних пестицидів було використано метод газової хроматографії, а підтверджено отримані результати та ідентифіковано знайдені сполуки методом мас-спектрометрії.

Методика аналізу включає такі стадії: підготовка проби (гомогенізація м’якоті плодів), екстракція пестицидів ацетоном; відокремлення м’якоті фільтруванням; рідинно-рідинне розділення за допомогою дихлорметану і петролейного ефіру; очищення екстракту на колонці Florisil; хроматографічне розділення стандартних розчинів пестицидів і отриманих проб винограду; визначення пестицидів за допомогою термоіонного детектора; розрахунок вмісту фосфорорганічних пестицидів за хроматографічними піками [3] .

Для аналізу відібрано зразки місцевого винограду, вирощеного на присадибній ділянці з використанням пестицидів, і винограду, завезеного з Молдови, Туреччини та Італії. Результати дослідження підтвердили наявність означених пестицидів у зразках плодів, що показало досить чітке розмежування хроматографічних піків на хроматограмах:

- піриміфос-метил (О,О-диметил-О-(2-діетиламіно-6-метил-4-піримідил)-тіофосфат) виявлено у домашньому винограді у допустимих межах;

- фенітротіон (О,О-диметил-О-(3-метил-4-нітрофеніл)-тіофосфат) і паратіон-метил (O,O-диетил-(метил)-тіофосфат) – у італійському винограді сортів «Кардинал» і «Мускат» визначені кількості пестицидів перевищують встановлені медико-біологічними нормами гранично допустимі концентрації у 1,5 – 2 рази;

- у винограді з Туреччини та Молдови пестицидів не виявлено.

Позитивний результат щодо молдавського і турецького винограду ще не свідчить про їхню чистоту, а викликає сумніви у достатній чутливості і селективності застосованої методики. Саме тому продовження досліджень необхідне для удосконалення селективності і чутливості методики визначення залишкових кількостей пестицидів.

|  | 1. Бублик Л.І, Васечко Г.І. — К.: Довідник із захисту рослин, за ред. М.П.Лісового, 2001 ─ 188с. 2. Клисенко М.А., Александрова Л.Г., Демченко В.Ф., Макарчук Т.Л. Аналітич-на хімія залишкових кількостей пестицидів. Навч. посібн. – К.: ЕКОГІНСТОК, 1999 – 240 с. 3. Національний стандарт України. Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Ч. 1-3. К.: Держспоживстандарт України, 2004. |
| --- | --- |