МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ ФУРОСЕМІДУ ТА ТОРАСЕМІДУ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ У БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

Недашківська Л.Л., Гонта Н.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

01033, Київ, вул. Володимирська, 64; e-mail: honta@univ.kiev.ua

Препарати торасеміду та фуросеміду відносяться до петлевих діуретичних засобів, що характеризуються швидкою, сильною та відносно нетривалою діуретичною дією і застосовуються переважно при лікуванні хронічної серцевої  недостатності, а також при захворюванні печінки та нирок. Фуросемід та торасемід, як і більшість інших діуретичних засобів, крім суто фармакотерапевтичних цілей, часто використовуються і для маскування слідів застосування інших ліків. З урахуванням середніх доз застосування та фармакокінетичних властивостей препаратів, концентрація торасеміду та фуросеміду в сечі складає  3,7∙10-6 та 7,3∙10-5моль/л, що ускладнює їх визначення у біологічних об’єктах прямими хроматографічними методами без попереднього концентрування, а особливо, при використанні найбільш розповсюдженого і доступного УФ- детектування. Тому визначення мікрокількостей фуросеміду та торасеміду в сечі є актуальною задачею сучасної клінічної, судової- і спортивно-медичної експертизи.

Для концентрування фуросеміду та торасеміду із біологічних рідин найчастіше застосовують екстракцію органічними розчинниками. До недоліків таких методів слід віднести, в першу чергу, досить низькі коефіцієнти абсолютного концентрування і велику трудомісткість. Ефективним сучасним методом концентрування є міцелярна екстракція мікрокомпонентів фазами неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР) при температурі помутніння. До основних переваг міцелярної екстракції слід віднести досягнення високих коефіцієнтів абсолютного концентрування при використанні невеликих об’ємів проби, можливість вилучення гідрофільних і гідрофобних органічних субстратів, легкість поєднання із основними фізико-хімічними методами визначення. Тому метою роботи було дослідження закономірностей класичної і фенол-індукованої міцелярної екстракції фуросеміду та торасеміду і розробка умов їх визначення в біологічних рідинах методом обернено-фазної високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням.

У роботі досліджено вплив основних факторів: концентраційних умов, кислотності розчинів, співвідношення об’ємів фаз на ефективність класичної при нагріванні та фенол-індукованої міцелярної екстракції фуросеміду та торасеміду. Ступінь вилучення фуросеміду в міцелярну фазу НПАР із індивідуальних 2%-их розчинів Triton X-100 при рН < 3 складає 85%. З іншого боку, в присутності 0,5% фенолу спостерігається практично повне (R98%) міцелярно-екстракційне вилучення препарату. Аналогічна тенденція спостерігалась і при дослідженні міжфазового розподілу торасеміду. Таким чином встановлена більша ефективність фенол-індукованої міцелярної екстракції для концентрування препаратів у порівнянні з класичною, що пояснюється більш гідрофобними властивостями сформованих у присутності фенолу міцелярних фаз Triton X-100. Відповідність ліпофільних властивостей препаратів та приймаючих фенол-індукованих фаз забезпечує прийнятні для концентрування параметри вилучення торасеміду та фуросеміду.

На основі отриманих даних знайдені оптимальні умови фенол-індукованого міцелярно-екстракційного вилучення та подальшого хроматографічного визначення фуросеміду та торасеміду у біологічних об’єктах.