АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СВИНЦЮ, КАДМІЮ ТА ВАНАДІЮ З ПОПЕРЕДНІМ МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНИМ КОНЦЕНТРУВАННЯМ

Горбачевський А.М.1, Пальчик В.А.2,

1Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

НАН України, 03680, Київ-142, бульвар ак.Вернадського, 42, gorbachevskiy_a@ukr.net

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська, 64

В переважній більшості випадків чутливості аналітичних методів недостатньо для прямого визначення іонів металів в об’єктах довкілля. Зниження межі визначення мікрокомпонентів різними фізико-хімічними методами досягається застосуванням попереднього концентрування. Одним із перспективних методів концентрування є міцелярна екстракція мікродомішок фазами неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР) при температурі помутніння.  Міцелярно-екстракційне концентрування легко поєднується з  спектрофотометричним, атомно-абсорбційним, хроматографічними та електрохімічними методами аналізу, забезпечує високі коефіцієнти абсолютного концентрування, екобезпечність, простоту та зручність аналітичної методики. Тому у роботі дослідили можливість використання міцелярної екстракції фазами неіонних ПАР  Triton X-100 та Triton X-114 для концентрування свинцю, кадмію та ванадію з природних об’єктів перед атомно-абсорбційним визначенням з полуменевою та електротермічною атомізацією.

У роботі досліджено міцелярну екстракцію свинцю та кадмію з 1-(2-піридилазо)-2-резорцин (ПАР) та 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом (ПАН) у фазу неіонної ПАР Triton X-100, у фазу неіонної ПАР Triton X-114 для подальшого їх електротермічного атомно-абсорбційного визначення у водах. Встановлено, що в інтервалі рН 9-11 кадмій практично повністю (R>96%) вилучаються у міцелярну фазу Triton X-100. Повна екстракція свинцю спостерігається при рН 9-10. Використання для міцелярно-екстракційного концентрування  більш гідрофільного ПАР, призводило лише до часткового переходу металів у міцелярну фазу. У роботі знайдені умови електротермічної атомізації свинцю та кадмію у 10%-них розчинах НПАР. Встановлено, що у присутності неіонної ПАР Triton X-100 для ефективної електротермічної атомізації кадмію, слід використовувати як модифікатори сірчану кислоту і дигідрофосфат калію. При атомізації свинцю найкращі результати були отримані у присутності добавок дигідрофосфату калію. На основі отриманих даних розроблена методика електротермічного атомно-абсорбційного визначення свинцю та кадмію у водах з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням.

Міцелярно-екстракційне концентрування ванадію (IV) проводили у присутності бромпірогалолового червоного (БПЧ) та катіонних ПАР. Встановлено, що в інтервалі рН 4-10 метал кількісно вилучається у міцелярну фазу Triton X-114 у вигляді гідрофобного трьохкомпонентного комплексу із співвідношенням V : БПЧ : КПАР = 1 : 2 : 4. У присутності індивідуального БПЧ спостерігалась часткова екстракція металу у міцелярну фазу. Розроблені умови полуменевого атомно-абсорбційного визначення ванадію у водах після міцелярно-екстракційного концентрування.