ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ

Савчук Т.І., Кормош Ж.О.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

43025, Луцьк, пр. Волі, 13; e-mail: tan-savchuk@yandex.ru

Широке застосування аскорбінової кислоти в медичній практиці і в харчовій промисловості визначило різноманіття методів визначення цієї речовини. Загальновідома значимість вітаміну С для укріплення імунної системи людини і для профілактики різних захворювань. Тому аскорбінову кислоту вводять до складу полівітамінів і харчових добавок, деяких фармацевтичних препаратів, додають в продукти харчування, соки і напої в якості антиоксиданту. Існує величезна кількість галузей, де необхідне кількісне виявлення цієї сполуки. Універсального методу визначення вмісту аскорбінової кислоти на сьогодні не існує.

Експресне визначення широкого кола іонів у аналіті простими методами представляє спеціальний інтерес в аналітичній хімії. В цьому відношенні потенціометричне визначення, основане на використанні іон-селективних електродів (ІСЕ), вигідно відрізняється широкими робочим концентраційним діапазоном, задовільною чутливістю, простотою що до експлуатаційних вимог та відносною дешевизно. Ці особливості неминуче призвели до розробки численних електрохімічних сенсорів для визначення окремих іонів, і список доступних електродів реально виріс за минулі роки.

Не дивлячись на значну необхідність прямого чи непрямого визначення йоду у вигляді трийодид-іону, розробці трийодид-селективних електродів приділяється мало уваги.

Нами розроблений пластифікований мембранний трийодид-селективний електрод на основі   іонного асоціатю (ІА) трийодиду із астрафлоксином. Як пластифікатори використовували дибутилфталат (ДБФ), диоктилфталат (ДОФ), трикрезилфосфат (ТКФ), динонілфталат (ДНФ) та дибутилсебацинат (ДБС). Виявилось, що найкращими електродними характеристиками володіють мембрани, що пластифіковані ДБФ та ТКФ, причому крутизна електродних функцій близька або відповідає теоретичному значенню Нернстівської функції для однозарядних іонів. Досліджено також вплив концентрації внутрішнього розчину порівняння. Встановлено, що концентрація внутрішнього розчину у вказаних межах не має суттєвого впливу на динамічний інтервал, та електродні функції системи.

Інтервал лінійності електродної функції розробленого електроду знаходиться в межах 9∙10-8 – 1∙10-1 моль/л, крутизна 47 - 80 мВ/рС. Робочий інтервал рН електроду – 2 -12. Час життя електроду визначається в основному частотою його використання. З часом спостерігається порушення  структури іх мембрани, що і призводить, імовірно, до обмеження терміну життя електродів.

Встановлено, що створені електроди проявляють високу селективність по відношенню до іонів Br -, Cl-, I -, NO3 -, SCN-, ClO4-.

Розроблений електрод був використаний як індикаторний при потенціометричному титруванні аскорбінової кислоти в реактивній формі та у фармпрепаратах. Правильність результатів перевірено методом “введено-знайдено” та незалежним методом.