ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Сторчак З.О., Ковальчук Т.В.

київський національний університет імені Т.Г.Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська, 64; Zoikin@bigmir.net

На сьогоднішній день існує близко 1500 компонентів, які використовують для виготовлення парфумерних композицій. Визначення їх є актуальною задачею, так як  в нашій країні гостро постає питання підробок та якості продукції.

Задачею роботи є якісне визначення компонентів парфумерної продукції та наявність в ній сторонніх речовин, які можуть нашкодити здоров’ю людини. Так  визначається кількість метанолу в зразках.

Аналіз проводили методом  капілярної газової хроматографії з використанням полуменево-іонізаційного детектора та неполярної колонки НР-5. Зразки парфумів вводили без попередньої пробопідготовки або після розведення.

Ідентифікація основних компонентів проводилась за системою індексів Ковача.1 За основу було взято методику Agilent Technologies.2

В результаті було проаналізовано кілька зразків жіночої парфумерної продукції з комерційними назвами  Davidoff cool water ,Hugo Boss, ,Gucci ENVY,Avon Crystal, Oriflame Divine, серед яких деякі вироби було отримано з різних джерел(з парфумерного магазину, з ринку).

Отримані результати можуть бути використані для ідентифікації парфумерної продукції та в майбутньому для встановлення факту підробок.

|  | 1 Robert P. Adams «Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectorоscopy» 2 каталог Agilent Technologies |
| --- | --- |