ХІМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЯКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Баранюк І.В., Жорнова О.П., Світовий В.М., Жиляк І.Д.

Уманський національний університет садівництва

20305 м. Умань, вул. Інститутська, 1, svmum@ukr.net

Вода є одним з найважливіших елементів біосфери. Без води неможливе життя людей, тварин і рослин. Організм дорослої людини складається в середньому на 65 % з води. Вода може як і вилікувати, так і нашкодити здоров`ю, тому потрібно постійно контролювати її якість. З впевненістю можна стверджувати, що кожен українець хоча б раз замислювався над питанням якості питної води. Щодня ЗМІ наголошують на тому, що не можна вживати водопровідну воду з-під крану, без застосування фільтрів. Тому до питної води висувають ряд вимог, що обумовлюють можливість використання її в якості питної. Якість води – це показник ступеня забрудненості водного об’єкта, який визначають за сукупністю встановлених показників складу і властивостей води (фізичних, хімічних, біологічних, бактеріологічних) і який задовольняє вимоги споживачів.

Метою роботи було проведення досліджень на відповідність регламентованим показникам якості питної води з шахтного колодязя №1 глибиною 32 м - вул. І. Франка та  води з під крана централізованого водопостачання в будинку №5 по вул. Леніна с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області; та з шахтного колодязя глибиною 14 м. - пров. Кар'єрний та води з під крана централізованого водопостачання в будинку №7 по вул. Звенигородській м. Ватутіно Звенигородського району, Черкаської області. Проби води відбирались протягом 2012 року і досліджувались на показники якості загальноприйнятими методиками. Згідно наказу міністерства охорони здоров'я України № 383 від 23.12.96 (редакція від 16.07.2010) "Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" вода з досліджуваних джерел за показниками рН, вмісту фтору, заліза відповідає гігієнічним нормам (табл. 1).

Таблиця 1. Показники якості питної води централізованого та децентралізованого водопостачання населених пунктів

| Показник якості | колодязь №1 | кран, б №5 | колодязь №2 | кран, б №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| усувна твердість, од. т. | 12,7 | 11,1 | 11,6 | 6,55 |
| загальна твердість, од. т. | 12,9 | 7,7 | 10,1 | 14,3 |
| рН | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 6,5 |
| електропровідність, мСм | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 1,3 |
| нітрати,мг/куб.дм | 76,4 | 30,6 | 72,8 | 30,4 |
| залізо, мг/куб.дм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| нітрити, мг/куб.дм | 0,004 | 0,015 | 0,008 | 0,035 |
| амоній, мг/куб.дм | 0,001 | 0 | 0 | 0,05 |

Однак за показниками загальної твердості перевищує по всіх об’єктах, а за вмістом нітратів лише по об’єктах децентралізованого водопостачання як в с. Дмитрушки, так і в м. Ватутіно. Вміст нітpaтів y кpиницях пepeвищyє ГДК. Oдним з oснoвних пpичин дaнoгo явищa є aнтpoпoгeннa діяльність, a сaмe внeсeння мінepaльних тa opгaнічних дoбpив, a тaкoж збepігaння знaчних кількoстeй opгaнічних відхoдів нa нeпpистoсoвaних для цьoгo тepитopіях. Oсoбливo пpивepтaє yвaгy, тe, щo y кpиничних вoдaх пpивaтнoгo сeктopy кoнцeнтpaція нітpaтів є більшoю зa їх вміст y кpиничних вoд гpoмaдськoгo кopистyвaння.