ДИСПЕРСІЙНА РІДИННА МІКРОЕКСТРАЦІЯ  З ДЕРИВАТИЗАЦІЄЮ ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ БЕНЗОФЕНОНІВ

Якимчук М.В., Левчик В.М., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська, 64

e-mail:   V_levchuk@univ.kiev.ua

Для запобігання негативної дії сонячних променів в сонцезахисних косметичних засобах широко використовуються хімічні сполуки, які мають загальну назву УФ-фільтри. Одними з таких сполук є бензофенон (БФ) та його похідні. З метою забезпечення більшого захисту від сонячної радіації  їх  додають не тільки в косметику для засмаги, а й у щоденні косметичні засоби особистої гігієни, такі як, креми, губні помади, шампуні, гелі для душу тощо.  Також бензофенони містяться в деяких барвниках, емалях та пігментах, їх додають  при виробництві різних полімерів. Деякі похідні дифенілкетону, наприклад, 2-гідрокси-4-метоксибензофенон (БФ-3), використовують в якості УФ-стабілізаторів в харчовій промисловості. Також бензофенони використовуються в якості консервантів в парфумерній продукції.

Токсикологічні характеристики дифенілкетонів вивчені мало, але останні дослідження показують, що поряд з УФ-протекторною дією бензофенони виявляють негативний вплив на здоров’я людини. Відомо, що вони здатні накопичуватися в організмі людини, викликаючи руйнування ендокринної системи.  Потрапляючи в організм, бензофенони можуть викликати алергічні реакції: набряки слизових оболонок і біль у горлі, подразнення шкіри. Важливим є аналітичний контроль за вмістом бензофенонів як в різній промисловій продукції, так і в біозразках: сечі, плазмі крові тощо. Якщо в косметичних, парфумерних засобах, промислових виробах вміст цих аналітів може бути до 1-6%, то в біозразках, у питній воді їх вміст становить мікро- та нанокількості.  Тому перед аналізом необхідно застосовувати методи їх попереднього виділення та концентрування.

У даній роботі були досліджені наступні бензофенони: бензофенон (БФ), 2-гідрокси-4-метоксибензофенон (БФ-3), бензгідрол (БФ-ОН),  2-гідроксибензофенон (БФ-2ОН), 4-гідроксибензофенон (БФ-4ОН) та 2,4-дигідроксибензофенон (БФ-1). Ці сполуки, крім бензофенону та бензгідролу, містять фенольні гідроксильні групи, які можуть бути однією з причин низької чутливості або неможливості їх визначення в газогроматографічному  аналізі. Для підвищення леткості та покращення чутливості визначення даних бензофенонів була застосована дериватизація з оцтовим ангідридом. Дериватизацію проводили в водному лужному середовищі (рН 12).

Показана можливість поєднання дисперсійної рідинної мікроекстракції (ДМЕ) БФ з дериватизацією оцтовим ангідридом з подальшим їх ГХ/ПІД визначенням. Доведено, що попереднє ацилювання БФ перед ДМЕ дозволяє підвищити чутливість визначення БФ, БФ-3, БФ-ОН, БФ-2ОН та дає можливість ГХ/ПІД визначення БФ-4ОН та БФ-1.