Сорбційно-спектроскопічне визначення флуору

з Арсеназо І

Коноваленко А.А., Поліщук К.А., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64, 01033, Київ

Тел.: (044) 239-33-04; e-mail: ekaterina2104@ukr.net

Флуор є однією з основних складових мінерального обміну, оскільки відповідає за численні функції в організмі людини.  Від вмісту цього елементу залежить стан кісткової тканини, волосся, нігтів, зубів тощо. Недостача флуору в організмі спричиняє різноманітні порушення, а надлишок флуору викликає серйозні захворювання. В зв’язку з цим постає питання доцільності фторування води, використання фторованих зубних паст та ополіскувачів для ротової порожнини тощо. Водночас виникає потреба у простому та експресному контролі вмісту флуору у різноманітних об’єктах.

Метою нашої роботи є розробка методики твердофазно-спектрофотометричного визначення флуориду із застосуванням Арсеназо І.

Більшість спектрофотометричних методик визначення флуориду ґрунтуються на реакції руйнування забарвлених комплексів іонів, що утворюють стійкі флуоридні комплексні сполуки. Непрямі реакції, як правило, характеризуються нижчою чутливістю. Цих недоліків позбавлені комбіновані сорбційно-спектроскопічні методики, що поєднують в собі концентрування аналіту чи аналітичної форми з подальшим його детектуванням сигналу безпосередньо у фазі концентрату. Кремнеземи, послідовно модифіковані четвертинною амонійною сіллю (ЧАС-КЗ) та ксиленоловим оранжевим, запропоновано як твердофазний реагент для визначення фториду та оксалату. Основним його недоліком є відносно довготривала і трудомістка процедура модифікації сорбенту, яка передбачає іммобілізацію ксиленолового оранжевого на поверхню ЧАС-КЗ у формі комплексної сполуки з Fe3+ з подальшим її руйнуванням обробкою ЕДТА.

В даній роботі як індикаторну сполуку було обрано Арсеназо І, який утворює забарвлену комплексну сполуку середньої стійкості з цирконієм (IV). В якості матриці для іммобілізації індикаторної речовини було обрано непоруватий кремнезем та поруватий силікагель, попередньо модифіковані ЧАС. На основі дослідження взаємодії Арсеназо І з цирконієм (IV) за присутності флуору у розчині та на межі розділу фаз встановлено оптимальні умови і розроблено методики сорбційно-спектрофотометричного визначення флуору за реакцією руйнування комплексу Арсеназо І з цирконієм (IV). Перший підхід передбачає проведення конкурентної реакції з фторидом на межі розділу фаз, а в другому випадку проводили вилучення вже готової аналітичної форми з розчину на поверхню поруватого силікагелю, модифікованого ЧАС. Методики експресні, характеризуються простотою у виконанні, задовільною точністю та відтворюваністю.