Экстракция ароматических углеводородов 
метанольными растворами 
1-бутил-3-метилимидазолия.

Онищук А.В.1, Лещев С.М.2

1,2 Белорусский Государственный университет

220030, г.Минск, ул. Лениградская, 14-123, Onischuk@tut.by

Растворы органических солей в полярных органических растворителях являются перспективными экстрагентами гидрофобных органических веществ в силу их дешевизны, относительной экологичности и возможности сравнительно простой регенерации путем отгонки органического растворителя и повторного использования всех компонентов экстракционной системы.

Изучено распределение ряда ароматических углеводородов в ранее не исследованной экстракционной системе н-гептан — растворы 1-бутил-3-метилимидазолия в метиловом спирте с концентрацией 1–5 моль/л.

Величины инкремента метиленовой группы и констант распределения ароматических углеводородов в системах н-гептан — полярные растворители и н-гептан — растворы 
1-бутил-3-метилимидазолия в метиловом спирте.

| концентрация соли вещество | ДМФА* | ДМСО* | 0,0* | 1,0 М | 3,0 М | 5,0 М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICH2** | 0,11 | 0,20 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 |
| Бензол | 0,62 | 0,97 | 1,2 | 1,2 | 0,82 | 1,2 |
| Нафталин | 0,29 | 0,50 | 1,2 | 1,4 | 0,60 | 0,70 |
| Антрацен | 0,18 | 0,40 | 2,1 | 0,83 | 0,43 | 0,48 |
| Тетрацен | 0,13 | 0,33 | 2,3 | 1,3 | 0,36 | 0,27 |
| Дифенил | 0,32 | 0,59 | 1,3 | 2,2 | 0,89 | 0,58 |
| п-терфенил | 0,14 | 0,47 | 1,9 | 1,2 | 0,71 | 0,64 |
| α,α'-динафтил | 0,10 | 0,40 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | 0,85 |
| Перилен | 0,05 | 0,11 | 1,4 | 0,63 | 0,17 | 0,12 |
| Рубрен | 0,17 | 0,90 | 4,7 | 0,90 | 0,60 | 0,69 |
| Хризен | 0,061 | 0,11 | 1,1 | 0,59 | 0,26 | 0,10 |

* — литературные данные; ** — ICH2 — критерий сольвофобного эффекта полярной фазы, определенный из данных по растворимости н-гептана в ней.

Данные, представленные в таблице, иллюстрируют усиление структурированности полярной фазы с ростом концентрации соли (рост ICH2) и одновременное значительное снижение констант распределения ароматических углеводородов. При этом наиболее резкое снижение претерпевают константы распределения конденсированных аренов. Данные экстракционные системы по экстракционной способности по отношению к аренам весьма схожи с наиболее активными и селективными экстрагентами ароматических углеводородов (ДМФА и ДМСО) и обладают очевидными преимуществами перед ними, в связи с возможностью относительно простой регенерации компонентов системы. Интересно, что эффективность экстракции алифатических углеводородов полярной фазой с ростом концентрации соли падает ввиду увеличения ICH2, а ароматических, напротив, увеличивается. Наблюдаемые эффекты обусловлены специфическими сольватационными взаимодействиями между солью и аренами, причиной которых может быть π-комплексообразование алкилимидазолиевого катиона с аренами.