# СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

# ВАНАДИЯ В ФАСОЛИ

Рабошвиль Е.В.,Чеботарев А.Н.

Одесский национальный університет имени И.И. Мечникова

65082, Одесса, ул. Дворянская, 2

Ванадий не только широко используются в различных отраслях промышленности, но и играет важную биологическую роль в жизни микроорганизмов, животных и человека. Он участвует в процессах нормализации углеводного обмена, снижения уровня холестерина, обладает противоопухолевыми свойствами и др. Однако его повышенное содержание ингибирует ряд ферментных систем, тормозит синтез жирных кислот и негативно влияет на организм в целом. Большое количество ванадия содержится в рисе, фасоли, овсе, редисе, пшенице, гречихе, горохе и пр. Все вышесказанное обуславливает необходимость разработки простых и селективных методик определения ванадия в пищевых продуктах.

В данной работе в качестве органического реагента для спектрофотометрического определения ванадия (V) использовали азокраситель 4-сульфо-2(4`-сульфонафталин-1`-азо)нафтол-1 (кармоазин – КАН, λмакс=530 нм). Ранее установлены и рассчитаны основные физико-химические и химико-аналитические характеристики полученного комплексного соединения (КС) V(V) с КАН, который выступает в качестве аналитической формы (табл.1)

Таблица 1

Химико-аналитические характеристики КС в водном-этанольном растворе

| Аналитическая система | рНопт | Состав | λмакс | εср·104 | Сmin, мкг/мл | Уравнение градуировочного графика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Н2О-С2Н5ОН | 0 (1М H2SO4) | 1:3 | 365 | 1.6 | 0.26 | y = 0.5593x + 0.1371 R2 = 0.995 |

В табл. 2  приведены результаты спектрофотометрического определения ванадия (V) в различных сортах фасоли (Cванадия = 190÷300 мкг/100 г). Для подтверждения правильности разработанных методик в качестве альтернативного метода использовали метод стандартных добавок.

Таблица 2

Результаты определения ванадия в фасоли (n=3, P=0,95)

| Сорт фасоли | Найдено x±Δx, мкг/мл | Sr, % |
| --- | --- | --- |
| Японская | 202.61 ± 0.27* | 6.1 |
|  | 202.04 ± 0.18** | 3.9 |
| Кидни | 215.37 ± 0.29* | 6.5 |
|  | 215.98 ± 0.17** | 3.7 |
| Красавчик | 173.2 ± 0.4* | 6.0 |
|  | 172.0 ± 0.3** | 4.2 |
| Лопатка | 151.8 ± 0.2* | 6.2 |
|  | 151.6 ± 0.1** | 4.0 |

* - найдено по градуировочному графику

** - найдено по методу добавок

Установлено, что присутствие ионов К, Ca, Si,  Mg, Na, S, P, Cl, Al, B, V, Fe, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Se, Ti, Zn, Cr, F, I, которые входят в состав фасоли, не мешают определению V(V) в и не влияют на правильность полученных результатов. Разработанные спектрофотометрические методики позволяют проводить определение микроколичеств V(V) в реальных объектах растительного происхождения с использованием кармоазина без проведения вспомогательных стадий отделения компонентов макроосновы и/или маскирования элементов.