КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ β-КАРОТИНУ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ З ПОПЕРЕДНІМ КОНЦЕНТРУВАННЯМ У СТАБІЛІЗОВАНІ ПАР ЕМУЛЬСІЇ

Рогоза М.В., Мандзюк М.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; shcherbina@univ.kiev.ua

Бета-каротин - жовто-оранжевий рослинний пігмент або харчовий барвник під назвою Е160а, який є провітаміном вітаміну А. Вітамін А, як і інші вітаміни, відіграє дуже важливу роль в організмі людини. Дефіцит або його надлишок обов'язково позначається на здоров'ї. Бета-каротин міститься у різних продуктах харчування, однак найбільший його вміст у фруктах та овочах. В наш час у харчовій промисловості дозволено використання різних барвників для надання продуктам привабливого вигляду і колірного різноманіття. Однак досить часто для зменшення собівартості продуктів харчування виробники вдаються до фальсифікації і замість бета-каротину використовують шкідливі водорозчинні барвники. Тому моніторинг вмісту бета-каротину у продуктах харчування, з метою ідентифікації та уникнення фальсифікації, є важливим аналітичним завданням.

На даний час найбільш поширеними методами визначення бета-каротину є спектрофотометрія, кольорометрія та хроматографія. У зв’язку з тим, що бета-каротин є жиророзчинним, необхідним є проведення попередньо його відділення та концентрування органічними розчинниками. До недоліків таких методів слід віднести токсичність органічних розчинників, дорогу вартість обладнання і потребу кваліфікованого персоналу. Альтернативою класичній екстракції органічними розчинниками може виступати екстракція у емульсійні системи типу «масло-вода» стабілізовані ПАР. Вилучення органічних сполук у такі системи відбувається за рахунок солюбілізація та емульгування.

У роботі дослідили можливість використання стабілізованих ПАР емульсій для вилучення та концентрування бета-каротину. Серед досліджених систем найвищі параметри вилучення реалізуються у системах, де в ролі стабілізатора використовували катіонні ПАР. При цьому кількісне вилучення бета-каротину досягається в емульсіях у присутності тридецилпіридиній броміду (ТДПБ). Введення ТДПБ у розчин емульсії сприяє не лише її стабілізації, а й підвищує ступінь вилучення бета-каротину. З іншого боку, зміна концентрацій ТДПБ у системі на коефіцієнт концентрування практично не впливає. Зі збільшенням концентрації олії у системі ступінь вилучення бета-каротину поступово збільшується і виходить на плато. Разом з цим збільшення концентрації олії сприяє зниженню коефіцієнту абсолютного концентрування. Були знайденні оптимальні умови вилучення бета-каротину у емульсії стабілізовані ТДПБ, які забезпечують оптимальні параметри вилучення та концентрування. Досліджено вилучення бета-каротину з твердої та рідкої проби. Встановлено, що параметри вилучення дослідженого субстрату у емульсії з рідкого зразку вищі, ніж з твердого. Дослідженням RGB-характеристик кольору екстрактів та водної фази встановлено, що найбільш чутливим до зміни концентрації бета-каротину виявився B-канал кольору.

На основі отриманих даних була розроблена методика кольорометрично визначення бета-каротину з попереднім вилученням та концентруванням у емульсії типу «масло-вода» стабілізовані ТДПХ. Правильність методики перевіряли за арбітражною спектрфотометричною методикою з попереднім концентруванням бета-каротину органічними розчинниками. Розроблена методика характеризується задовільною правильністю та точністю і може бути використана для визначення бета-каротину у продуктах харчування.