# СОРБЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ CrO42- ТА КРЕМНЕЗЕМАХ МОДИФІКОВАНИХ ЧАГ

Романовська Н.І., Зайцев В. М., Герда В.І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64;

nat.romanovska@gmail.com

Застосування гібридних методів аналізу, що включають концентрування мікроелементів на сорбентах з різними функціональними групами та їх подальше визначення високочутливими методами, дає можливість інтенсифікувати пробопідготовку та аналіз різноманітних об’єктів. При концентруванні та аналізі мікрокількостей екологічно небезпечних йонів, особливого значення набувають сорбенти на основі кремнезему з ковалентно закріпленими функціональними групами різної природи, які характеризуються високими кінетичними та адсорбційними показниками. Для концентрування та виділення неорганічних аніонів ефективними сорбентами є сильноосновні аніонообмінники з четвертинними амонійними групами (ЧАГ).

Сполуки Cr(VI) є високотоксичними канцерогенами, що мають негативний вплив на живі організми. Їх дія проявляється у захворюваннях шкіри та дихальних шляхів. За даними ВООЗ ГДК Cr(VI) у воді становить 0,05 мг/л. Найбільш забрудненими об’єктами довкілля, щодо сполук Cr(VI), є стічні води гальванічних виробництв, шахт, фарбувальних цехів текстильних підприємств.

Класичними методами визначення хромат-йонів є колориметрія та спектрофотометрія, але чутливість даних методів і наявність заважаючого впливу сторонніх йонів не дозволяє виявити хромат-йони на рівні ГДК без попередньої пробопідготовки. Саме тому виникає необхідність розробки методик сорбційного концентрування на поверхні твердофазних сорбентів. Дані сорбенти характеризуються хімічною та механічною стійкістю, швидким встановленням сорбційної рівноваги.

Метою даної роботи було дослідження процесу сорбційного концентрування хромат-йонів на кремнеземах функціоналізованих ЧАГ: октадецилдиметиламінопропілкремнезем (SiO2-ОДМ) та триметиламінопропілкремнезем (SiO2-ТМ), які містять на поверхні, відповідно, 0,44 ммоль/г і 0,7 ммоль/г ЧАГ.

У роботі досліджено концентрування CrО42- на SiO2-ОДМ, SiO2-ТМ в статичних умовах. Визначено вплив часу контакту фаз, кислотності середовища на ступінь вилучення Cr(VI). Проведені кінетичні дослідження показали, що сорбційна рівновага встановлюється за 10-15 хв. Досліджено вплив рН середовища на ступінь вилучення Cr(VI) при рН=2÷9 і показано, що найбільший ступінь вилучення досягається при рН від 2 до 6 з максимумом при рН=4 і становить 94 % і 95 %, відповідно, для SiO2-ТМ і SiO2-ОДМ. Сорбційна ємність для SiO2-ОДМ становить 8,34 мг/г, а для SiO2-ТМА – 6,26 мг/г.

Отже, вивчені сорбенти на основі кремнезему з ЧАГ є потенційними для концентрування хромат-йонів із розбавлених розчинів. На підставі одержаних даних розроблено методику концентрування Cr(VI) з подальшим визначенням хромат-йонів.