# ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ СЕНСОРИ

# ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Са2+-ІОНІВ

Автор-доповідач А.В.Рискаль, другий автор І.В.Коробова

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

49050, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72;

ivkorobova@mail.ru

Кальцій – найпоширеніший в організмі хімічний елемент. Кальцій потрібний в надлишковій кількості вже зростаючому організму як для росту кісток і зубів, так і для формування нервової системи, серця і м'язів. Від забезпеченості кальцієм в дитинстві залежить прогноз розвитку кальцій-дефіцитних станів не тільки в дитячому, але й в дорослому віці.

Існує безліч стратегій, спрямованих на досягнення оптимального споживання кальцію в дитячому віці. В реальному житті для профілактики і лікування дефіциту кальцію переважають раціональне харчування і вживання препаратів кальцію.

Для визначення вмісту Са2+-іонів в зразках дитячого харчування запропоновані плівкові потенціометричні сенсори, полімерні мембрани яких містять комплекс краун-етеру та неорганічної солі кальцію, який утворюється внаслідок іон-дипольної взаємодії між катіоном і від’ємно зарядженими атомами кисню поліетерного кільця.

Згідно з принципом геометричної відповідності селективність краун-етерів при комплексоутворенні залежить від розмірів порожнини «господаря» (макроциклу). Здатність цих макроциклів укладати в свою порожнину катіони металів – "коронувати" їх –широко використовується в технологічних процесах, пов'язаних з виділенням та очищенням солей лужних і лужноземельних металів, в аналітичних дослідженнях та роботах, пов'язаних із синтезом, коли потрібно перевести неорганічні сполуки з водної фази в органічне середовище.

Однак, як показав накопичений досвід в галузі хімії комплексів на основі макроциклічних лігандів, помітний вплив на стійкість комплексів надає також тип аніона. Таким чином, крім відповідності розмірів, стійкість комплексів і селективність краун-сполук залежить від природи розчинника, типу аніона, складу утворюваних комплексів та інших факторів.

Вільна, не координована молекула 18-краун-6, не має форму краун-етеру. Електронні пари атомів кисню спрямовані назовні, а порожнина заповнена двома орієнтованими всередину СН2-групами. Лише впровадження в порожнину іона-"гостя" змушує електронні пари донорних атомів зійтися в центрі краунподібної структури. Іншими словами, при комплексоутворенні «гість» конформаційно реорганізує «господаря». У випадку застосування дибензо-18-краун-6 для визначення катіонів лужноземельних металів запропонована схема «коронування» катіона забезпечується не за рахунок заповнення порожнини краун-етеру катіоном, а за рахунок координації певної кількості краун-атомів з урахуванням природи аніона. В комплексі Са(NO3)2:18K6 навколо катіона формується пентагональне-біпірамідальне оточення з п'яти атомів краун-етеру в екваторіальній площині і двох іонів NO3-.

Для визначення вмісту Са2+-іонів; досліджувалися мембрани, які містили CaO:18K6; Са(NO3)2:18K6, C12H22CaO14:18K6. Встановлено, що нернстівська залежність (29±5 мВ) є характерною для мембран, які піддавалися кондиціюванню не більше 5 діб з подальшим висушуванням протягом 3-5 діб. Стандартне відносне відхилення визначення вмісту кальцію в зразках дитячого харчування не перевищувало 0,06.