СОрБЦІЙНО-СПЕКТРОСКОПІЧНЕ Визначення тетрацикліну в бутильваній воді

Гончарова Л.А., Кобилінська Н.Г., Зайцев В.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

e-mail: goncharovaliubov@mail.ru

Антибіотики широко використовуватися в харчовій промисловості як антибактеріальні та протигрибкові препарати, в тому числі і в бутильованій питній воді. Крім того, в процесі розливання  мінеральної води з резервуарів в бутлі, в неї пропускають антибіотик задля збереження стерильності системи, тому частково залишається у воді. Найбільш розповсюдженими в мінеральній бутильованій воді є антибактеріальні препарати тетрациклінового ряду: оксітетрациклін, тетрациклін, хлортетрациклін, доксициклін  з вмістом, відповідно, 15-20 нг/л; 13-25 нг/л; 20 нг/л; 20-22 нг/л[1].

Навіть у невеликій кількості антибіотики проявляють токсичну дію на організм людини: призводити до порушення діяльності печінки, нирок, органів кровотворення, кишкової мікрофлори, а також  тетрациклін та його аналоги утворюють стійкі комплекси з Ca2+ в кістковій тканині, що призводить до її руйнування. .

Мета даної роботи було вивчення можливостей використання іонітів на основі хімічно модифікованих кремнеземів для сорбційного концентрування та визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінового ряду в бутильованій воді, з наступним люмінесцентним визначенням в твердій фазі сорбенту та безпосередньо в розчині. З цією метою були використані хімічно модифіковані кремнеземи з сульфокислотними (SiO2~SO3H), сульфідними (SiO2~SH) та з етилдиамінотетраоцтовими (SiO2~EDTA) групами.

Модифікований SiO2~SO3H був отриманий шляхом окиснення сульфідних груп 55% Н2О2 з метанольного розчину та подальшою обробкою Н2SO4. Кількість етилдиамінотетраоцтових, меркапто- та сульфогруп була встановлена методом прямого та оберненого потенціометричного титрування. Встановлено, що концентрація закріплених груп для вихідного SiO2~SH становить 0,7 ммоль/г, для  SiO2~SO3Н - 0,3 ммоль/л та, відповідно, 0,4 ммоль/г для SiO2~EDTA.

Для вибору оптимальних умов сорбційного концентрування тетрацикліну дослідження проводили в інтервалі рН 1–9 впродовж 0–120 хв. Час, необхідний для встановлення адсорбційної рівноваги між розчином та сорбентами, визначали з кінетичних кривих, отриманих шляхом послідовного відбору проб і визначення залишкової кількості тетрацикліну в розчині після відділення твердої фази. Початкову і рівноважну концентрацію тетрацикліну визначали люмінісцентним методом.

Встановлено, оптимальні умови взаємодії тетрацикліну. Дослідження умов сорбції тетрацикліну на немодифікованому та модифікованому SiO2 залежно від кислотності розчину показало, що при рН≤4,5 сорбція майже відсутня, тоді як майже кількісно вилучаються у діапазоні рН – від 6,5 до рН 7.5. При дослідженні сорбції тетрацикліну залежно від тривалості контакту фаз встановлено, що сорбційна рівновага встановлюється впродовж 5-10 хвилин для всіх досліджених адсорбентів.

Правильність методики визначення та концентрування тетрацикліну за допомогою адсорбентів модифікованих сульфокислотними та етилдиамінотетраоцтовими групами перевірена на модельних розчинах.

[1] Occurrence of Antibiotics in Drinking Water ,Zhengqi Ye, Howard S. Weinberg ,Department of Environmental Sciences and Engineering The University of North Carolina at Chapel Hill ,Michael T. Meyer ,U. S. Geological Survey, Kansas.