АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ сПектрофотометрическое определение кальция и магния  в биотопливе

Л.С. Николаева1, А.Ю. Шишов2, А.В. Булатов3

198504, Россия, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр. 26, Институт химии СПбГУ, lara_nikolaeva21@mail.ru

В последнее время одной из актуальных задач является разработка технологий изготовления возобновляемого и биоразлагаемого топлива. В качестве одного из решений задачи является производство биотоплива, которое предполагает процесс переэтерификации растительных масел или животных жиров в присутствии различных катализаторов, в т.ч. гидроксидов кальция и магния. Дальнейшее присутствие щелочных катализаторов в биотопливе не допустимо, т.к. они способствуют коррозии двигателя. Поэтому необходимо контролировать содержания кальция и магния в биотопливе.

Для автоматизированного контроля качества биотоплива разработана полностью автоматизированная циклическая инжекционная спектрофотометрическая методика определения кальция и магния по реакциям образования их комплексов с эриохромом черным Т в растворе изопропилового спирта в среде триэтаноламина. Гидравлическая схема, используемая в анализе, представлена на рис.  Для суммарного определения аналитов используется уравнение регрессии а для раздельного − классический метод наименьших квадратов. Диапазон определяемых концентраций кальция и магния составил 2-20 мг·кг-1 при производительности 30 проб в час. Методика апробирована на пробах биодизельного топлива, правильность результатов подтверждена методом ААС.