Нітрозо Р сіль – нові властивості класичного органічного

реагенту на паладій(ІІ)

Савка І. В., Запорожець О. А., Воловенко О. Б.

Паладій використовується у різноманітних галузях промисловості та медицини, зокрема, у автомобілебудуванні, нафтохімічній промисловості, електроніці, хімічній промисловості, стоматології тощо. Забруднення довкілля паладієм зумовлене тим, що він входить до складу каталізаторів окиснення шкідливих викидів газів бензинових та дизельних двигунів. Відомо, що цей метал згубно впливає на здоров’я людини, оскільки викликає алергічні реакції. У паладійвмісних об’єктах, останній міститься в мікрокількостях, тому його визначення потребує використання чутливих методів аналізу. Серед них нейтронно-активаційний аналіз, оптично емісійна та мас-спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою тощо. Однак їх застосування обмежене високою вартістю обладнання та обслуговування. Більш доступним є люмінесцентний метод (ЛМ), що не поступається по чутливості та точності вище згаданим методам, однак є дешевшим та простішим у обслуговуванні та виконанні експерименту.

На сьогодні запропоновано широкий асортимент комбінованих методів, що поєднують стадії концентрування та спектроскопічного детектування аналіту безпосередньо у фазі концентрату із застосуванням кремнезему, що адсорбційно модифікований органічними реагентами різної природи. Розроблені методики характеризуються високою чутливістю та задовільною вибірковістю. Серед органічних хромофорних реагентів для спектрофотометричного (СФ) визначення паладію (ІІ) найбільш вибірковими є 1-нітрозо-2-нафтол.4-(2-тіазолілазо)-резорцин, дитизон[5], нітрозо р сіль (НРС)[6],[8],[9],[10],[11],[12]. В розчині паладій (ІІ) з НРС повільно утворює комплексну сполуку[6]. Межа спектрофотометричного визначення (МВ) становить 1 мг/л. Для підвищення чутливості визначення Pd(II) у розчині з НРС запропоновано використовувати ЛМ. Зважаючи на особливості будови НРС було досліджено його люмінесцентні властивості. Встановлено, що максимум люмінесценції НРС спостерігається при λ = 460 нм при довжині хвилі збудження 236 нм. При додаванні паладію(ІІ) у розчин відбувається зменшення інтенсивності люмінесценції НРС. Цей ефект було покладено в основу його визначення люмінесцентним методом. Методика характеризується низькою МВ, градуювальний графік лінійний в межах концентрацій Pd(II) 0,05 – 0,1 мг/л, тому може бути використана для визначення Pd в об'єктах з низьким вмістом металу у розчині.