- РІЗНОЛІГАНДНИЙ КОМПЛЕКС ЦЕРІЮ З АЛІЗАРИНКОМПЛЕКСОНОМ І ФЛУОРИДОМ ДЛЯ ТСФ

- ТА ВТ ВИЗНАЧЕННЯ ФЛУОРИДУ

Зінченко Н.І., Паустовська А.С., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

Zinchenko-Natasha@mail.ru

Флуорид – важливий мікроелемент, який виконує в організмі функції формування, росту, зміцнення кісток та зубів, а також бере участь у багатьох біохімічних процесах та ферментативних реакціях. Добова потреба людини становить 1–1,5 мг F–. Фтор потрапляє до організму людини разом з питною водою (ГДК=1,5 мг/л фтору), а також з іншими напоями та продуктами харчування. Нестача мікроелемента в організмі сприяє розвитку карієсу та пародонтозу, а з часом спричиняє остеопороз. Водночас, надмірне споживання фтору викликає флюороз зубів. Наслідком регулярного та тривалого надмірного споживання F– у дитячому віці є флюороз скелету, що супроводжується виникненням складних та невиліковних патологій рухового апарату. Контроль вмісту флуориду в харчових продуктах та напоях є актуальним завданням аналітичної хімії.

Для визначення вмісту флуориду використовують потенціометричні та спектрофотометричні методики, в основу яких покладено руйнування забарвлених індикаторних комплексних сполук. Основними недоліками методик є невисока чутливість та незадовільна вибірковість. Більш чутливою та вибірковою є методика з використанням як аналітичної форми різнолігандного комплексу La(ІІІ) з алізаринкомплексоном (АК) та F–. Однак, дана методика є малопридатною для застосування поза межами аналітичної лабораторії. До її недоліків можна віднести також невисоку стійкість реагенту в розчині та відносно повільну швидкість встановлення рівноваги.

Раніше було розроблено умови твердофазно-спектрофотометричного визначення флуориду за реакцією індикаторного комплексу La(III) з АК з іммобілізованим на поверхні силікагелю цетилтриметиламоній бромідом (ЧАС) [1]. Однак, діапазон кольорової тест-шкали виявився завузьким  через невисоку контрастність гетерофазної реакції.

Мета даної роботи полягає в оптимізації умов твердофазно-спектроскопічного та візуального тест-визначення флуориду.

Сорбцію ЧАС на поверхні кремнезему здійснювали з органічних розчинників. Вилучали комплекс Се(ІІІ) з АК з водних розчинів іммобілізованим ЧАС за відсутності та у присутності F– у розчині. Дослідження сорбції проводили у статичному режимі. Отримано ізотерми сорбції. Спектроскопічними методами досліджено взаємодію між компонентами трикомпонентної системи у розчині та на межі розділу фаз. Оптимізовано умови твердофазно-спектрофотометричного визначення флуориду. На основі отриманих результатів розроблено візуальну тест-шкалу.

- Наконечна В. В., Паустовська А.С., Зінько Л. С., Запорожець О. А. Алізаринкомплексон для твердофазно-спектрофотометричного та візуального тест-визначення флуориду // Тези доповіді на 14-й Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії ”. – Київ, 2013. – С. 230.