ДИСПЕРСІЙНА РІДИННА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ ДЛЯ

ВИЗНАЧЕННЯ АЛІФАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ С5-С8

У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ

Кущенко І.В., Захарків І.Б., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

i_kushchenko@mail.ru

Рак легенів є одним з найбільш поширених ракових захворювань в світі в останні роки. Основним напрямком останніх досліджень для виявлення захворювання на ранніх стадіях є пошук пухлинних біомаркерів – певних речовини, що ідентифікуються в плазмі крові, сечі або інших біологічних рідинах організму. Такі речовини з високою достовірністю можуть допомогти діагностувати виникнення пухлинного процесу задовго до появи клінічних симптомів, особливо у пацієнтів із груп ризику. Новий підхід у ранній діагностиці ракових пухлин базується на визначенні летких органічних сполук, головним чином аліфатичних альдегідів С5-С8. Вони є ендогенними, утворюються  в процесі перекисного окислення мембранних ліпідів, знайдених саме в легенях. Ці сполуки відповідають всім вимогам, які необхідні для діагностики захворювання, а саме: з’являються у відносно високих концентраціях порівняно з іншими потенційними біомаркерами у біологічних рідинах організму; є органоспецифічними, продукуються тільки злоякісними клітинами, їх концентрація корелює із розміром пухлини, зі стадією захворювання. Концентрація аліфатичних альдегідів С5-С8 у хворих на рак може досягати 1-2 нмоль/мл у крові та 1-4 нг/мл у сечі. Для того, щоб детектувати такі кількості летких органічних речовин, необхідне застосування сучасних високоефективних методів вилучення та концентрування. Одним з простих та ефективних методів пробопідготовки є дисперсійна рідинна мікроекстракція.

В роботі показана можливість застосування дисперсійної рідинної мікроекстракції для суміші аліфатичних альдегідів: пентаналю, гексаналю, гептаналю та октаналю як методу пробопідготовки з подальшим їх ГХ/ПІД визначенням. Пряме визначення альдегідів в біологічних рідинах досить складне, через їх високу полярність, хімічну нестабільність, відсутність хромофорних або флюорофорних груп. Тому перед процесом мікроекстракції проводять дериватизацію альдегідів за допомогою пентафторбензилгідроксиламіну для переведення їх у кращу для екстракції та детектування форму. Були оптимізовані умови дериватизації та дисперсійної рідинної мікроекстракції досліджуваних сполук. В якості дисперсійного та екстракційного розчинників досліджено органічні розчинники різної природи. Показано, що найефективнішою є система ацетонітрил-тетрахлорметан. Оптимальними умовами дисперсійної мікроекстракції є час 4 хв. Також досліджено вплив сильного електроліту та рН середовища на ефективність вилучення.  Інтервал визначуваних концентрацій  досліджуваних речовин у плазмі крові становить 0,1-5 нмоль/мл. Розроблена методика визначення аліфатичних альдегідів С5-С8 перевірена на модельних розчинах сечі, характеризується хорошою точністю та відтворюваністю.