# МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ ФЛУДИОКСОНІЛУ ТА ФЕНАРІМОЛУ ФАЗАМИ

# НЕІОННОЇ ПАР TRITON X-114

Макарчук І.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

## 01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

ira_makarchuk_chem@ukr.net

У сільському господарстві України широко використовуються комерційні препарати флудиоксонілу та фенарімолу для захисту овочів та фруктів від грибкових захворювань, що обумовлює необхідність створення чутливих методик визначення таких фунгіцидів у різноманітних об’єктах. Гранично допустимі концентрації флудиоксонілу та фенарімолу у ґрунті становлять 0,2 мг/кг та 0,04 мг/кг, у воді – 0,1 мг/л та 0,02 мкг/л, відповідно, що потребує попереднього концентрування препаратів перед їх визначенням фізико-хімічними методами. В більшості випадків для цього використовують екстракцію органічними розчинниками. Однак екстракційне концентрування не завжди забезпечує достатні коефіцієнти концентрування пестицидів, вимагає використання для аналізу великих об’ємів проби, пов’язане з використанням токсичних органічних розчинників. Альтернативою класичній рідин-рідинній екстракції виступає екобезпечний метод міцелярної екстракції мікрокомпонентів фазами неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР) при температурі помутніння. До переваг міцелярно-екстракційного концентрування слід віднести досягнення високих коефіцієнтів абсолютного концентрування при використанні невеликих об’ємів проби, легкість сполучення із основними фізико-хімічними методами визначення, попередження втрат аналіту за рахунок випаровування з органічним розчинником тощо. Тому метою роботи було дослідити можливості використання  міцелярної екстракції для концентрування флудиоксонілу і фенарімолу та розробка методики їх газохроматографічного визначення у продуктах харчування з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням.

Флудиоксоніл та фенарімол відносяться до високогідрофобних препаратів (значення коефіцієнтів lgP, що характеризують гідрофобність препаратів становить 3,67 та 3,23, відповідно), що задовольняє основну вимогу по ефективному застосуванню міцелярної екстракції в цілях концентрування мікрокомпонентів. Встановлено, що флудиоксоніл і фенарімол кількісно (R>99%) вилучаються у міцелярну фазу НПАР у діапазоні рН 4-9. У такому інтервалі рН досліджені препарати у міцелярному розчині знаходяться у вигляді гідрофобних електронейтральних форм. При зниженні рН вихідних розчинів спостерігається зменшення ступеню вилучення обох пестицидів у фазу НПАР за рахунок утворення гідрофільних протонованих форм препаратів. У роботі також досліджено вплив концентрації пестицидів та НПАР, співвідношення об’ємів фаз на параметри розподілу препаратів у міцелярно-екстракційній системі. Також у роботі досліджено можливість використання реекстракції пестицидів з міцелярних концентратів мікрокількостями органічних розчинників під дією ультразвуку для інжекції в ГХ-систему. Встановлено, що оптимальним реектрагентом є дихлорметан. Такий підхід забезпечує можливість ГХ-визначення пестицидів  з полуменево-іонізаційним детектуванням у присутності надлишкових кількостей НПАР. Загалом у роботі знайдені та оптимізовані умови міцелярно-екстракційного вилучення, що забезпечують 100-кратне концентрування пестицидів з 10 мл розчину. Отримані дані створюють передумови для розробки методики міцелярно-екстракційного концентрування флуодиоксонілу та фенарімолу для подальшого ГХ визначення фунгіцидів у об’єктах довкілля та харчових продуктах..