СОРБЦІЙНО-АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВИНАХ

Натолока Ю.С., Конопліцька О.П., Кобилінська Н.Г., Зайцев В.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

email: yulka_natoloka@mail.ru

Глобальне забруднення навколишнього середовища обумовлює необхідність постійного контролю накопичення вмісту токсичних металів у грунті і рослинах. В той же час, необхідно дотримуватись вимог до вмісту важких металів, які накопичуються у рослинах в разі недотримання агротехнічних прийомів вирощування та можуть потрапити у продукцію при недотриманні гігієнічних вимог до технологічного процесу.

Визначення вмісту токсичних металів у продуктах харчування на рівні та нижче ГДК вимагає застосування чутливих методів аналізу, таких як, наприклад, спектроскопія з індуктивно-зв’язаною плазмою з атомно-емісійним чи мас-спектрометричним детектуванням. Однак, використання цих методів аналізу обмежується високою вартістю обладнання та обслуговування. Альтернативою є комбіновані методи із застосуванням адсорбентів, наприклад, на основі кремнезему, хімічно модифікованого різними органічними групами, що поєднують стадію концентрування, елюювання аналіту з фази адсорбенту та подальшим їх визначення дешевими в обслуговуванні, але не менш чутливими доступними методами аналізу. У даній роботі в якості адсорбентів запропоновано кремнеземи хімічно модифіковані імінодиоцтовими групами (SiO2-ІДК) та етилдиамінотетраоцтовими групами (SiO2-ЕДТА).

Мета роботи полягала у розробці аналітичної методики вилучення вмісту важких металів у винах та плодах винограду з використанням хімічно модифікованих адсорбентів та подальшого їх атомно-абсорбційного визначення. Концентрація закріплених груп запропонованих адсорбентів визначалася за даними елементного аналізу, ТГА, кондуктометричного титрування (у випадку SiO2-IДК). Встановлено, що концентрація груп для SiO2-ІДК та SiO2-ЕДТА становить 0,15 та 0,36 ммоль/г, відповідно.

Встановлено залежність сорбційних властивостей досліджуваних адсорбентів від кислотності середовища, природи та концентрації іонів металів у розчині та об’єму розчину в динамічних умовах. Дослідження показали, що Cu(II) кількісно вилучається SiO2-EДТА з розчинів при рН=5 при швидкості пропускання розчину 1 мл/хв, тоді як SiO2-ІДК вилучає Cu(II) лише на 20 % за цих умов. Встановлено, що Cu(II) кількісно десорбується з фази SiO2-EДТА 2 мл 1% розчином тіосечовини в 0,1 М НСl, адсорбент при цьому зберігає свої сорбційні властивості не менше 5 циклів процесів сорбції-десорбції.

Показана можливість використання SiO2-EДТА як твердо-фазного екстрагенту на стадії пробопідготовки для розробки методики визначення вмісту важких металів у винах та плодах винограду.