ДИСПЕРСІЙНА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ ДЛЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ФТАЛАТІВ В ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ

Бакун М.В., Захарків І.Б., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

Фталати  естери 1,2-бензолдикарбонової (фталевої) кислоти, представляють собою групу синтетичних хімічних речовин із широким спектром застосування. Фталати використовують в якості пластифікаторів у полімерах з полівінілхлориду, як ароматизатори і розчинники в продуктах особистої гігієни, косметичних засобах, при переробці матеріалів, а також вони можуть міститися в пластиковій упаковці для харчової і фармацевтичної продукції. Крім того, низькомолекулярні фталати  використовуються для виготовлення покриттів для пероральних лікарських препаратів.

Поширення застосування фталатів викликає стурбованість з приводу потенційних ризиків для здоров'я людини. Науковцями встановлено, що фталати мають шкідливий вплив на ендокринну і репродуктивну системи лабораторних тварин. Ці дані викликають занепокоєння щодо потенційних ризиків для здоров'я людини, зокрема серед вразливих верств населення в цілому і особливо вагітних жінок і дітей. Дані Програми досліджень для оцінки здоров'я і стану харчування дорослих і дітей в США (NHANES) показують, що більша частина населення світу піддається впливу фталатів.

Майже всі лікарські препарати і більшість косметичних засобів, які містять фталати, не мають відповідного маркування на етикетці. Шпаринки в законах дозволяють виробникам додавати різні хімічні речовини до складу продукту, не кажучи про це споживачу. Тому можна стверджувати, що фталати поширені всюди.

Очевидно, що контроль вмісту фталатів у лікарських препаратах, що містяться у платиковій упаковці, є необхідною вимогою до якості ліків. Тому метою даного дослідження було оцінити, чи можуть міститися фталати у лікарських  препаратах, що присутні на фармацевтичному ринку України.

Визначення фталатів проводили методом газової хроматографії з полуменево-іонізаційним детектуванням після попереднього концентрування за допомогою дисперсійної мікроекстракції з водних розчинів лікарських препаратів. Умови мікроекстракції наступні: екстракційний розчинник – хлороформ, дисперсійній розчинник – ацетонітрил, їх співвідношення 1 : 5, об’єм водної проби – 8,0 мл, вміст натрій хлориду – 10%,  час мікроекстракції – 3 хв, час центрифугування – 5 хв.

Кількісне визначення проводили методом стандартних добавок для нівелювання  впливу матриці реальних зразків. Стандартна суміш містила шість фталатів: диметил-, діетил-, діізобутил, дибутил- діетилгексил-, діоктилфталати. За результатами проведеного дослідження в деяких лікарських препаратах, зокрема, в нафтизині, були виявлені діізобутил- і діетилгексилфталати в кількості 30 – 40 нг/мл, ди-н-бутил-фталат – 100 нг/мл з відносним стандартним відхиленням, що не перевищувало 10%.

Також був вивчений матричний ефект при визначенні фталатів у різних лікарських засобах. Отримані дані показали присутність матричного ефекту при аналізі ліків, але його можна врахувати при використанні методу стандартних добавок.

Запропонований метод мікроекстракційного концентрування з диспергуванням екстрагента є простим, швидким, надійним, відтворюваним і придатний для пробопідготовки при газохроматографічному визначенні фталатів у лікарських препаратах.