# ІНДИКАТОРНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ КАЛЬЦІЮ І МАГНІЮ

Ящук І.М., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

e-mail: jaschukiruna@ukr.net

Іони кальцію та магнію надходять у поверхневі води суходолу та мінеральні води внаслідок розчинення у воді гірських порід, мінералів, солей тощо. У річкових водах вміст кальцію не перевищує 1 г/л і зазвичай коливається в межах 10−150 мг/л залежно від гідрологічної ситуації. Вміст магнію у водах коливається в межах 1– 100 мг/л. Вміст обох  елементів у питній та технічній водах є важливим та обов’язковим показником їх якості. До вмісту кальцію та магнію у воді контрольно-аналітичні лабораторії висувають жорсткі вимоги. Наявність великих кількостей кальцію і магнію у воді призводить до утворення тривких накипів. Тривале вживання в їжу води з підвищеним вмістом солей кальцію та магнію (ГДК(Са2+)=180 мг/л, ГДК(Mg2+)=50 мг/л) може викликати у людей сечокам'яну хворобу, склероз і гіпертонію. Дефіцит кальцію викликає деформацію кісток у дорослих і рахіт у дітей.

Для визначення концентрації іонів кальцію та магнію у поверхневих водах суходолу , а також питних та мінеральних водах найбільш поширеним є титриметричний метод. Більш чутливими методами визначення елементів є потенціометрія, полуменева спектрометрія, атомно-адсорбційна спектроскопія, масс-спектрометрія, метод мічених атомів. Однак, перераховані методи є не досить чутливими, і, крім того, не дозволяють проводити визначення аналітів поза межами лабораторії. Одним з кращих відомих способів  поліпшення чутливості є використання твердофазних реагентів, зокрема на основі високодисперсних кремнеземних матеріалів, які широко використовуються для розробки зручних і експресних візуально-тестових методик визначення аналітів різної природи та кольорових тест-шкал. Силікагель, модифікований цетилтриметиламоній бромідом (ЦТМАБ) є ефективним адсорбентом для вилучення комплексів аніонного типу.

Метою роботи є вибір індикаторної системи, перспективної для наступної розробки тест-шкал та візуально тестових методик визначення кальцію та магнію.

З метою вибору аналітичних реагентів, придатних для розробки тест-шкал, досліджено можливість іммобілізації на поверхні модифікованого ЦТМАБ мезопоруватого силікагелю (ЦТМАБ-СГ) кальцію та магнію з водних розчинів у формі комплексів з класичними органічними реагентами, що використовують для фотометричного визначення аналітів. Як реагенти досліджені барвники різних класів, зокрема представники антрахінонів, трифенілметанових та низки азопохідних хромотропової кислоти. Взаємодію в індикаторних сиcтемах “барвник та Ca2+/Mg2+ у розчині - ЦТМАБ-СГ ” досліджували залежно від рН, вмісту реагенту та Ca2+/Mg2+, а також вмісту модифікатора на поверхні ЦТМАБ-СГ. Запропоновано сорбент на основі модифікованого ЦТМАБ силікагелю, що придатний для вилучення аніонних комплексів з водного розчину з рН>11. Показано можливість закріплення самих реагентів та деяких з досліджених комплексів на поверхні ЦТМАБ-СГ. Обрано найбільш перспективні реагенти для розробки тест-шкал для визначення кальцію та магнію при одночасній присутності.