# Атомно-абсорбційне визначення вмісту важких металів в рослинних зразках після ультразвукової мінералізації

Мельник Л.О., Смітюк Н.М.

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,

49050, Днепропетровск, пр. Гагарина, 72, nmtsh@ukr.net

Проблема накопичення  важких металів в біосфері є дуже актуальною для України, зокрема у зв'язку з забрудненням до 20% у тій чи іншій мірі важкими металами сільськогосподарських угідь. Більша частина важких металів потрапляє в ґрунти у складі викидів промислових підприємств і автотранспорту, а також з мінеральними добривами.

Рослини, що виростають на забруднених територіях,  мають здатність акумулювати в собі техногенні елементи. Визначення вмісту цих елементів у рослинах важливо як для оцінки стану самої рослини, так і для біосфери в цілому в плані розуміння процесів кругообігу речовин, а також для наукової і практичної роботи з екологічного моніторингу.

Для атомно-абсорбційного визначення техногенних елементів зазвичай використовують довготривалу, трудомістку агрохімічну методику мінералізації рослинних зразків з використанням сильно агресивних окислювальних сумішей. В зв'язку  з цим є актуальним розробка прискорених методик їх пробопідготовки з використанням фізичного впливу, зокрема ультразвуку (УЗ).

Повну мінералізацію досліджуваних зразків кукурудзи, сої, пшениці, соняшника проводили за агрохімічною методикою в концентрованій нітратній кислоті. Для прискорення стадії пробопідготовки рослинних зразків підібрані оптимальні умови УЗ впливу з  використанням ультразвукового диспергатора УЗДН-1 – частота 22 кГц, інтенсивність 3,88 Вт/см2  та час 10 хв. Атомно-абсорбційне визначення іонів Ni, Cu, Pb, Cd, Zn в досліджуваних розчинах (табл.. 1) проводили на  спектрофотометрі С-115 ПКС в полум’яним варіантом атомізації в суміші ацетилен-повітря.

Таблиця 1 –  Результати атомно-абсорбційного визначення важких металів (мг/кг)  в мінералізатах різних рослинних зразків

|  | Агрохімічна методика |  |  |  |  | Прискорена УЗ методика , (f=22кГц, I= 3,88 Вт/см2 , t= 10 хв) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зразки рослин | Ni | Cu | Pb | Cd | Zn | Ni | Cu | Pb | Cd | Zn |
| Кукурудза | 5,71 | 1,22 | 1,10 | 0,12 | 12,13 | 8,91 | 1,91 | 1,29 | 0,20 | 14,49 |
| Соя | 5,41 | 3,23 | 1,80 | 0,22 | 17,41 | 9,01 | 5,1 | 2,05 | 0,51 | 19,81 |
| Соняшник | 4,90 | 2,20 | 1,12 | 0,14 | 15,22 | 7,42 | 3,52 | 1,30 | 0,30 | 18,11 |
| Пшениця | 4,01 | 3,42 | 1,11 | 0,14 | 9,24 | 7,02 | 5,1 | 1,28 | 0,36 | 11,22 |

Під впливом ультразвуку відбувається більш повне розкладання рослинних зразків, оскільки при цьому ступінь вилучення іонів металів збільшується.

Встановлено, що в відібраних зразках рослин вміст таких металів як  Ni, Zn, Cu значно перевищує ГДК для рослинних зразків. Потрапляння цих металів до рослини можливо як з ґрунту, так із повітря.

Показано, що використання УЗ впливу  на процес мінералізації зразків рослин при оптимальних умовах ультразвукового (час обробки - 10 хв, інтенсивність -3,88 Вт / см2, частота-22 кГц) і термічного (час кип'ятіння - 1,5 годин) розкладання концентрованою азотною кислотою дозволяє збільшити ступень вилучення в 1,2 рази для Pb та Zn, в  1,6 рази для Ni, Cu та в 2 рази для Cd, а час стадії пробопідготовки рослинних зразків зменшити в 1,5 рази.