# ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСОВ Mo(VI) И W(VI) С ПРОИЗВОДНЫМИ ХЛОРИДА 6,7-ДИГИДРОКСОБЕНЗОПИРИЛИЯ

Михайлова А.С., Барбалат Д.А., Невмержицкая Е.С., Плюта К.В.,

Снигур Д.В., Чеботарёв А.Н.

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

65082, Одесса, ул. Дворянская, 2, alexch@ukr.net

Спектрофотометрия относятся к наиболее чувствительным методам определения Mo(VI) и W(VI) и уступает лишь нейтронно-активационному и масс-спектрометрическому методам. Однако подобие химических свойств этих элементов является основным препятствием для их разделения и количественного определения. В связи с этим разработка простых, доступных и чувствительных методик спектрофотометрического и а также раздельного цветометрического определения Mo(VI) и W(VI) с использованием органических реагентов является актуальной задачей. Для создания таких методик необходимо оперировать данными об оптимальных условиях взаимодействия ионов этих металлов с органическими реагентами и химико-аналитическими характеристиками соответствующих аналитических форм.

Нами синтезирован ряд реагентов - производных хлорида 6,7-дигидроксобензопирилия, структура которых подтверждена методами ИК- и масс-спектрометрии.

Комплексообразование исследовали классическими методами (изомолярных серий, молярных отношений и сдвига равновесия). Молярные коэффициенты светопоглощения определяли методом Комаря. Основные химико-аналитические характеристики комплексных соединений  Mo(VI) и W(VI) с производными хлорида 6,7-дигидроксобензопирилия представлены в таблице.

Таблица

Химико-аналитические характеристики комплексов Mo(VI) и W(VI)

| Реагент |  | Металл | рНопт | M:R | λмакс, нм | ε·10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 |  |  |  |  |  |
| СH3 | СH3 | Мо(VI) | 3,5 | 1:2 | 430 | 1,1 |
| СH3 | СH3 | W(VI) | 3,2 | 1:2 | 420 | 1,2 |
| СH3 | C6H5 | Мо(VI) | 2,5 | 1:2 | 485 | 1,3 |
| СH3 | C6H5 | W(VI) | 2,4 | 1:2 | 475 | 1,7 |
| C6H5 | C6H5 | Мо(VI) | 2,5 | 1:2 | 540 | 2,0 |
| C6H5 | C6H5 | W(VI) | 2,2 | 1:2 | 530 | 2,1 |

Как видно из таблицы, введение фенильных заместителей в положения 2 и 4 бензопирилиевого фрагмента приводит к смещению комплексообразования в более кислую область, усилению контрастности реакций и увеличению молярных коэффициентов светопоглощения. Методом В.А. Назаренко установлен химизм взаимодействия исследуемых ионов металлов с производными хлорида 6,7-дигидроксобензопирилия: координирующими частицами являются катионы молибденила и вольфрамила, а лиганд вступает в реакцию в форме ангидрооснования.