ІНДИКАТОРНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ Zr(IV) З АРСЕНАЗО І ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРТОФОСФАТУ

Прокапало Ю.С., Сумарокова Г.С., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Льва Толстого, 12; prokapaloyulia@gmail.com

Сполуки фосфору відносяться до фізіологічно важливих компонентів хімічного складу природних вод. Але їх надлишок, що потрапляє до водойм разом з побутовими, промисловими та сільськогосподарськими стоками зумовлює неконтрольований ріст водоростей і їх розкладання, що призводить до підвищеного споживання кисню та забруднення води. Отже, моніторинг вмісту сполук фосфору в поверхневих прісних та морських водах є актуальною задачею аналітичної хімії.

В основі більшості спектрофотометричних методик визначення ортофосфату у водних об’єктах лежить утворення забарвлених гетерополісполук фосфору. До недоліків цих методик можна віднести необхідність використання традиційних методів концентрування для підвищення чутливості визначення сполук фосфору. У літературі відсутні дані щодо застосування спектрофотометричного визначення ортофосфату за руйнуванням комплексу Zr(IV) з Арсеназо І. Раніше розроблена індикаторна система була успішно використана для спектрофотометричного визначення флуориду за зменшенням інтенсивності забарвлення комплексу у присутності даного аніону [1].

Метою даної роботи було розробка та застосування спектрофотометричної методики з використанням індикаторної системи Zr(IV) з Арнесазо І для визначення ортофосфату у природних водах.

З метою оптимізації умов аналізу було досліджено інтенсивність аналітичного сигналу залежно від часу встановлення рівноваги в системі, співвідношення компонентів індикаторної системи. Показано, що збільшення концентрації ортофосфату у досліджуваному розчині призводить до зменшення оптичного поглинання у максимумі комплексу при 575 нм та отримано відповідну градуювальну залежність. Більшість катіонів та аніонів, присутніх у морських водах, не чинять заважаючого впливу на визначення ортофосфату запропонованим методом.

На основі отриманих результатів розроблено методику визначення ортофосфату у модельних розчинах морської води та в зразках природних вод.

1. Паустовська А., Запорожець О., Поліщук К., Коноваленко А. Адсорбційно закріплена на аеросилі індикаторна система "Zr(IV)-арсеназо I" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за ротовою порожниною та біоактивних добавках // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, Сер.  Хімія.  2015, № 51, С. 42-47.