МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ НІКЕЛЮ ПІРИДИЛАЗОРЕАГЕНТАМИ У ФАЗУ НЕІОННОЇ ПАР

Долюк  Т.В., Лелюшок С.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; tdolyuk1103@ukr.net

Надмірна кількість нікелю вважається дуже токсичною і може мати негативні наслідки для здоров'я. Попадання великої кількості нікелю в організм людини з навколишнього середовища, в наслідок роботи підприємств гірничорудної промисловості, машинобудівних, металообробних, хімічних, приладобудівних та інших, що використовують в технологічних процесах різні сполуки нікелю, може викликати шлунково-кишкові розлади, підвищення рівня еритроцитів, нирковий стрес, хронічний бронхіт, зниження функції легень, а в деяких випадках і рак легенів. Питна вода, яка має велику кількість нікелю, може призвести до захворювань нирок та клітин крові. Також сполуки нікелю викликають алергічні реакції організму, та можуть бути канцерогенами. Саме тому велика увага приділяється токсичності нікелю при його низьких концентраціях. Тому розробка експресних та чутливих гібридних методик з попереднім концентруванням для визначення нікелю в різноманітних об’єктах є актуальною задачею. Одним з перспективних напрямів в методах концентрування є міцелярна екстракція розчинами поверхнево-активних речовин (ПАР). Перевагами міцелярної екстракції є використання для аналізу невеликих об'ємів проби; досягнення високих коефіцієнтів концентрування; легкість поєднання з різними методами аналізу.

Тому метою роботи було розробити методику атомно-абсорбційного визначення нікелю з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням в об'єктах з його низьким вмістом. У роботі було досліджено залежність повноти вилучення нікелю у міцелярну фазу піридилазореагентами від кислотності середовища та концентрації органічних аналітичних реагентів. Вибір останніх, а саме ПАН і ПАР був обумовлений тим, що вони утворюють стійкі комплекси, мають достатньо високу гідрофобність та на їх прикладі зручно прослідкувати вплив гідрофобності ліганду на ефективність міцелярно-екстракційного вилучення нікелю у фазу НПАР. Так, при використанні для екстракції 4-(2-пиридилазо)резорцину в якості хелатоутворюючого реагенту плато екстракційної кривої спостерігається при рН 3,5-6, в той же час при використанні 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолу повного вилучення металу вдалося досягти в інтервалі кислотності 5,5-10,5. Встановлено, що повне вилучення нікелю у міцелярну фазу Triton X-100 досягається при використанні для екстракції 1-(2-піридилазо)-2-нафтолу. Також, у роботі показано прояв ефекту «гість-хазяїн» при дослідженні впливу гідрофобності катіонних ПАР на ефективність міцелярно-екстракційного вилучення нікелю 4-(2-пиридилазо)резорцином. Отримані результати дозволили розробити методику атомно-абсорбційного визначення нікелю 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням.  Методику було апробовано для оцінки вмісту нікелю у п'яти зразках чаю, а саме чай чорний торгових марок «Richard», «Batik», «Hyleys» i чай зелений торгових марок «Greenfield», «Hyleys» та фізіологічного розчину для ін'єкцій фармацевтичної компанії «Віола».