# ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БРОМІД-ІОНІВ

# В УРАНВМІСНИХ ВОДАХ

Мазна Ю.І., Зуй О.В.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

03680, Київ, бульвар Вернадського, 42; olegzuy@gmail.com

Для визначення бромід-іонів у водах широко застосовується стандартний метод з барвником феноловим червоним [1]. З’ясовано, що сполуки урану справляють значний заважаючий вплив на визначення бромідів цим методом: уран починає заважати уже при концентраціях > 5 мкг/дм3, імовірно, завдяки комплексоутворенню з барвником. В Україні існують води, вміст урану в яких значно перевищує вказаний рівень. Тому актуальним є завдання розробити методи очищення вод від урану або методи кондиціювання таких вод, щоб проби були придатними для подальшого визначення бромідів.

Як об’єкт аналізу у роботі використовували поверхневі та підземні води Дніпропетровської області. Для побудови градуювальних графіків користувались розчинами  урану, приготовленими з відповідних наважок солі UO2(CH3COO)2. Попередньо методом індуктивно зв’язаної плазми з мас-спектрометрією (ІЗП-МС) на спектрометрі Agilent 7500 ce визначено, що вміст урану у підземній воді становив 12,6 мкг/дм3, а в поверхневій воді - 27,6 мкг/дм3, ці кількості урану у водах призводили до значного завищення результатів аналізу на бромід.

Уран у природних водах існує переважно у вигляді карбонатних комплексів UO2(CO3)22-. Запропоноване видалення урану з природних вод за допомогою інтеркальованих шаруватих подвійних гідроксидів (ШПГ), а саме гексаціанофератної форми Zn/Al-ШПГ [2]. Проте цей сорбент виявився неефективним для застосування в даній методиці, бо разом з аніонним комплексом урану видаляв з води і значні кількості аніонів броміду. Вибіркового видалення урану вдалося досягти підкисленням проб води до рН 3,0 з подальшим пропусканням через колонку, заповнену сильнокислотним катіонітом Dowex 50W-X8 в Н-формі, при цьому уран затримується на колонці у вигляді катіону UO22+, а аніони броміду проходять через колонку без змін.

У поверхневій воді Дніпропетровської області після відповідної пробопідготовки знайдено 975 мкг/дм3 броміду, а в підземній - 630 мкг/дм3, ці результати добре узгоджуються з результатами методу ІЗП-МС.

У природних водах бром знаходиться виключно у вигляді бромідів, тому застосування методу ІЗП-МС для контролю бромід-іонів у цих водах є цілком прийнятним [3].

Таким чином, підкислення проб води і подальше їх пропускання через колонку з катіонітом виявилося достатнім для усунення заважаючого впливу сполук урану при визначенні бромідів стандартним фотометричним методом.

1. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. - 20th ed. - Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 1998. - 541 p.

2. Пшинко Г.Н., Пузырная Л.Н., Яцик Б.П., Косоруков А.А. //Радиохимия. - 2015. - 57. - С. 526-530.

3. Disinfection by-products in drinking water. Current issues. Ed. by Fielding M, Farrimond M. - Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 1999. - 226 p.