# ТІОЦІАНАТ-СЕЛЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДИ В АНАЛІЗІ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Янкович Г.Є.1, Студеняк Я.І.1

1ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46

e-mail: halynayankovych@gmail.com

Тіоціанати (роданіди) – солі/сполуки тіоціанатної кислоти є помітно поширеними у природі та техніці речовинами. Розчинні тіоціанати застосовують як аналітичні реактиви для виявлення та визначення Fe(III), Со(ІІ) та деяких інших іонів металів, для екстракційного розділення цирконію та гафнію у технології, при одержанні тіосечовини, в синтетичній органічній хімії, як інсектициди, для протруювання тканин, як морозостійкі добавки до бетонів, тощо. У промисловості їх одержують в ході детоксикації коксових газів сіркою.  Появу тіоціанатів у живих організмах пов’язують з метаболізмом ціанідів та деяких інших речовин. Так, наприклад, їх вміст у людській слині зростає при вживанні деяких овочів (капуста, редька, хрін, цибуля), а також при палінні від 10-20 мг/дм3 - для осіб що не палять, до 60-120 мг/дм3 у курців. Проте біологічна роль та функції тіоціанату, як і низки інших тіосполук, остаточно ще не з’ясовані, що в значній мірі пов’язано з недоліками відомих методів їх визначення, і про що свідчить ріст наукових публікацій за останні роки.

Тіоціанат-іони, зазвичай, визначають спектрометричними, тест-, хроматографічними, FІА/SIA та деякими іншими методами, однак, їх селективність, межа виявлення або експлуатаційні чи економічні характеристики не завжди задовольняють необхідні вимоги. Відомі й потенціометричні методи визначення тіоціанатів на основі іон-селективних електродів (ІСЕ). Комерційно-доступні тіоціанат-селективні електроди, які виготовляють на базі кристалічних сульфід-срібних матеріалів, наприклад: Orion 9458BN, ELIT 8229, тощо,  володіють низькою селективністю до сульфід- , тіосульфат- та деяких галогенід-іонів, і в т.ч. до хлоридів, які зазвичай присутні в біологічних рідинах. А, отже, їх застосування в аналізі біологічних об’єктів може супроводжуватись появою похибок. Кращу селективність щодо вказаних інтерферентів проявляють описані пластифіковані тіоціанатні ІСЕ на основі деяких органічних та комплексних сполук, проте, і вони не позбавлені певних недоліків, а саме таких як: відчутний дрейф потенціалу, обмежений «час життя» - 2-3 місяці, низька доступність чи складність синтезу активних речовин, тощо.

При створенні нових ПВХ-пластифікованих іон-селективних електродів в ролі активних речовин нами використані малорозчинні у воді дифункціональні похідні деяких гетероциклічних основ (бензотіазолу, індоленіну, піримідину). Встановлено, що деякі із них, навіть у слабко-оптимізованих умовах, проявляють високу селективність щодо SCN- -іонів, швидкий відгук, добру відтворюваність значень і майже відсутність «отруєння» класичними, стосовно цього явища, інтерферентами.

Виготовлені сенсори проявляють стабільний відгук щодо тіоціанат-іонів в області рН=3-9 у діапазоні лінійності 1,0×10-1 – 1,0×10-6 M, при близькій до теоретичної крутизні електродної функції (56±1 мВ/декаду), межі виявлення 5×10-7 М та часі відгуку 5-10 с. У фосфатних буферних розчинах визначенню тіоціанату не перешкоджають 0,1 М концентрації сечовини, гліцину, глюкози, трилону Б, катіонів амонію, натрію, калію, кальцію та магнію. Логарифмічні коефіцієнти потенціометричної селективності для аніонів:  НСО3- , F-  Cl-, Br- , S2O32-, SO42-, CH3COO-, H2PO4-, оксалат, тартрат, цитрат лежать у межах -3 – (-6), а відповідні значення для аніонів I-, CrO42-, NO3 -,  NO2-  знаходяться в діапазоні від -1 до -3. Відчутний вплив на потенціал сенсора проявляють перхлорати та перйодати, і в основному, селективність пластифікованих електродів відповідає ряду ліофільності Гофмейстера. Проводяться дослідження націлені на заміну матриці сенсора та його конструкції, а також по застосуванню сенсорів для визначення тіоціанатів у біологічних рідинах.