ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ БАСЕЙНУ ДНІПРА

Романовська К.С.1 , Петренко О.В.2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; pavlyuchenko6-9@mail.ru

Однією із основних проблем, що хвилює людство, є охорона і раціональне використання водних ресурсів. Питання комплексного та раціонального їх використання, вплив на стан промисловості та сільського господарства нині постійно перебувають в полі зору керівництва багатьох країн світу та міжнародних організацій. Для цього необхідно регулярно проводити моніторинг водних об’єктів, з метою виявлення осередку проблеми, що в подальшому дозволить спрогнозувати її наслідки та надати рекомендації для заходів її вирішення.

Водні ресурси Дніпра та його приток тривалий час вважались невичерпними, і тому на наслідки господарського втручання людини у їх природний гідрологічний цикл мало хто звертав увагу. Саме це призвело до деградації водного басейну Дніпра.

У даній роботі наведені результати та інтерпретація аналізів дослідження природних водних об’єктів в межах Києва та області. Зразки води відбирались з кожного досліджуваного об’єкту двічі: в першій половині осені (кінець вересня — початок жовтня) та ранньою весною (на початку березня). Одержані результати охарактиризовані спектральними методами за допомогою ICP-спектрометра, фотометричними методами за допомогою фотоелектроколориметру та методами визначення рН.

Встановлено, що більшість досліджуваних водних об’єктів відносяться до слабко лужних вод — значення їх рН коливається в межах від 7,5 до 8,5. Це викликано присутністю Ca(HCO3)2 та Mg(HCO3)2 у водах досліджуваних об’єктів.

Виявлено, що концентрація нітрат і фосфат йонів у зразках осінніх та весняних вод не перевищує значень ГДК. Концентрація NO3- у водах на початку осені є низькою, оскільки   вона мінімальна у вегетаційний період; однак, з кінця осені вона починає зростати, досягаючи максимуму взимку, коли при мінімальному споживанні азоту відбувається розкладання органічних речовин і перехід його з органічних форм у мінеральні. Вміст же РО43- є максимальним у осінніх водах. Мінімальні концентрації фосфатів у поверхневих водах спостерігаються зазвичай навесні і влітку, максимальні — восени і взимку.

Аналіз вмісту важких металів у досліджуваних об’єктах показав, що переважна їх більшість не перевищує значень ГДК, але  їх концентрація, порівняно з осінньою серією, є сталою, а в деяких зразках навіть дещо збільшується. Це свідчить про те, що природні води із-за значного антропогенного забруднення втратили свою здатність до самоочищення впродовж зимового періоду.

Подальші дослідження в цьому напрямку є актуальними, а використання їх результатів  сприятиме підвищенню якості як самих природних вод, так і якості користування природними ресурсами.