ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ТСХ-РАЗДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ С ПОДВИЖНЫМИ ФАЗАМИ НА ОСНОВЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Калинин Д.В.1, Коновалова О.Ю.1, Кучма М.Ю.1 Едаменко Д.В.1,2

1 Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы 4, г. Харьков, 61077 Украина; deniskakalinin31@gmail.com

2 НТК “Институт монокристаллов” НАН Украины, просп. Ленина, 60, г. Харьков, 61001 Украина; dashaedamenko@gmail.com

Желчные кислоты – физиологически активные стероиды, широко использующиеся в фармации; по их содержанию диагностируют ряд заболеваний. В настоящее время содержания желчных кислот контролируется методами газовой и классической тонкослойной (ТСХ) хроматографии. Недостатками данных методик являются необходимость применения или дорогостоящего оборудования, или токсичных и летучих органических растворителей. Применение растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) дает возможность отказаться от применения подвижных фаз (ПФ) на основе органических растворителей.

В данной работе хроматографирование проводили на нормально-фазовых пластинках «Sorbfil-УФ-254». Аналитами являлись холевая, дезоксихолевая и урсодезоксихолевая кислоты. В работе исследовали влияние состава ПФ (тип и концентрация ПАВ, тип и количество модификатора, рН среды) на характеристики удерживания, параметры хроматографических зон разделяемых веществ.

Исследование показало, что оптимального разделения можно достигнуть, применяя элюенты на основе катионного ПАВ цетилпиридиний хлорида (ЦПХ). Достаточная подвижность кислот и модификация поверхности силикагеля достигались при использовании боратных буферных растворов с рН от 7.8 до 9.2. С удлинением углеводородной цепи спирта-модификатора ПФ, а также с увеличением его содержания наблюдалось значительное повышение элюирующей силы ПФ. Зоны кислот визуализировали опрыскиванием пластинки раствором серной кислоты в этаноле (массовая доля кислоты 2%) с последующей термической обработкой при 120°С. В результате наблюдали зеленое свечение пятен кислот при облучении УФ-светом с длиной волны 365 нм.

Полное разделение и наиболее компактная форма зон кислот были получены при использовании домицеллярных растворов ЦПХ с добавками 1-пропанола (объемная доля 5 %) при рН 9. Факторы запаздывания, а также параметры пятен кислот, полученные хроматографированием с данным элюентом, приведены в таблице.

Таблица. Параметры зон желчных кислот

| Желчная кислота | Rf(средний) | Параметры пятна |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d1 (средний диаметр пятна вдоль движения элюента), мм | d2 (средний диаметр пятна перпендикулярно движению элюента), мм |
| Урсодезоксихолевая | 0.80 | 2.5 | 2.0 |
| Холевая | 0.61 | 3.5 |  |
| Дезоксихолевая | 0.47 | 4.5 |  |