# ВИЗНАЧЕННЯ МЕРКУРІЮ(ІІ) У ВИГЛЯДІ ІОННОГО АСОЦІАТУ

Мойсейченко С.В., Вишнікін А.Б.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

49010, Дніпро, просп. Гагаріна, 72, moyseychenko@cf.dnu.dp.ua

Відома велика кількість спектрофотометричних методик визначення меркурію(II) у вигляді іонного асоціату (ІА), тому дуже важливо знайти нові підходи.

Було досліджено взаємодію йодидних комплексів меркурію(ІІ) з астрафлоксином (АФ) на основі раніше запропонованих критеріїв вибору барвника. Цей барвник є представником поліметинових барвників. Він має високе значення молярного коефіцієнту світлопоглинання, який складає 1,4×105 моль-1 л см-1 при 542 нм.

Знайдені умови зміни забарвлення для йодидних комплексів меркурію(II) з АФ. Як аналітичну було обрано довжину хвилі 606 нм.

Перевірили вплив кислотності середовища на утворення йодидного комплексу з використанням універсальних буферних розчинів з різним рН (2 – 11). Встановлено, що ІА утворюється у широких межах рН (від 2 до 4); в цьому інтервалі отримали постійні значення молярного коефіцієнту світлопоглинання 7,0∙104 моль-1∙л∙см-1. Було досліджено й вплив інших буферних розчинів в інтервалі рН 4 – 9 і встановлено, що з біфталатним буферним розчином досягається найбільше значення молярного коефіцієнту (7,2∙104 моль-1∙л∙см-1). Далі визначали оптимальний об’єм біфталатного буферного розчину для утворення ІА йодидного комплексу Hg(II) з АФ. Знайдено, що введення біфталатного буферного розчину понад 5 мл призводить до зменшення оптичної густини внаслідок руйнування йодидного комплексу.

Далі знаходили оптимальну концентрацію АФ для утворення ІА між катіонами АФ та комплексними аніонами [HgJ4]2-. Повнота утворення комплексу досягається у невеликому надлишку барвника, тому для подальших досліджень ми використовували 1,2 мл 1×10-4 розчину АФ.

В отриманих оптимальних умовах було побудовано градуювальний графік для спектрофотометричного визначення Hg(II) у вигляді ІА йодидного комплексу з астрафлоксином (рис. 1).

Рис. 1 – Залежність оптичної густини системи Hg(II)–Буферний розчин–АФ від концентрації Hg(II) (САФ=5,0×10-6М; СKІ=0,04M; 0,08 М біфталат калію; рН 4; ℓ = 5 см;
 λ = 606 нм)

Знайдено оптимальні умови утворення іонного асоціату АФ з [HgI4]2-. ІА утворюється у широких межах рН. Максимальні значення світлопоглинання отримані у межах рН від 2 до 4 при застосуванні біфталатного буферного розчину. Градуювальний графік є лінійним в інтервалі концентрації Hg(II) від 0,02 до 0,2 мг/л.