- ПОХІДНІ БЕНЗОТІАЗОЛУ ТА БЕНЗОКСАЗОЛУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ

Щербань В.В., Кулешова О.О., Кеда Т.Є., Хиля О.В., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська, 60; Scherban@knu.ua

Одним з найважливіших мікроелементів, що визначають нормальне функціонування людського організму, є Zn2+. Значна частка смертності і захворюваності асоційовані з мікроелементами, за останніми оцінками 1/7 населення планети схильна до дефіциту цинку. Так, встановлено, що 17 % населення не отримують зі своїм раціоном достатньої кількості цинку. Дефіцит цинку в організмі може викликати низку клінічних симптомів, включаючи імунну дисфункцію, затримку росту, когнітивні порушення. Окрім того, недостатня кількість цього металу сприяє розвитку ракових захворювань та неврологічних розладів.

Завдяки ролі Цинку як кофактору в діяльності більше 300 ферментів та нейротрансміттера в синаптичних процесах, кількісне визначення вмісту цинку в біологічних системах та продуктах харчування, зокрема тваринного походження, має вагоме значення в дослідженнях метаболізму та протікання хвороб, що пов’язані з гіпоцинкозом.

Метою даної роботи було дослідження із використанням методів молекулярної спектроскопії комплексоутворення цинку з новими гетероциклічними сполуками на основі бензотіазолу та бензоксазолу та можливість визначення вмісту цинку за допомогою представлених реагентів в субпродуктах тваринного походження.

Досліджено спектрофотометричні та протолітичні властивості нових похідних бензотіазолу та бензоксазолу в органічних розчинниках різного типу. Показано, що за умов кислотності біологічних рідин реагенти взаємодіють з цинком, при цьому у спектрах поглинання спостерігається уширена смуга у діапазоні 550-650 нм, контрастність реакції становить 60-70 нм. Межа виявлення цинку складає 0,4 мкМ. Розраховані умовні константи стійкості комплексів, що знаходяться в межах 107-109. Була проведена успішна апробація визначення цинку в зразках продуктів харчування, зокрема печінці курячій.

Висока чутливість реагентів, контрастність реакції та задовільна вибірковість вказують на перспективність використання нових гетероциклічних сполук на основі бензотіазолу та бензоксазолу для спектрофотометричного визначення цинку в продуктах харчування тваринного походження.