ТЕСТ-ШКАЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІЮ НА ОСНОВІ МАГНЕЗОНУ-ІРЕА

Ящук І.М., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: irunajaschuk@ukr.net

Спрощення та здешевлення засобів хімічного аналізу актуальне завдання сьогодення, але рішення багатьох аналітичних задач поки потребує складних і дорогих методів та приладів. Тест-системи є незамінними в критичних ситуаціях, коли потрібно швидко встановити стан об’єкту. Хімічні тести широко використовуються при екомоніторингу, контролю виробництва, у клінічній діагностиці та в криміналістиці, і забезпечують можливість простого і недорогого якісного, напівкількісного і кількісного аналізу. На сьогодні розроблено значний арсенал тест-методик для визначення різних елементів, проте для визначення Mg2+ їх розроблено небагато, що обумовлено невисокою стійкістю комплексів (КС). До того ж, супутнім елементом Mg2+ є Са2+, який взаємодіє з більшістю органічних реагентів (ОР), що запропоновані для визначення магнію.

Магній відіграє важливу роль в життєдіяльності людини, оскільки є універсальним регулятором біохімічних і фізіологічних процесів. Тому контроль вмісту Mg2+ у біорідинах, харчових продуктах та лікарських засобах є складним аналітичним завданням.

При використанні для розробки тест-систем кремнеземних сорбентів (КЗ) підвищується чутливість та вибірковість методик, а отриманий на місці напівкількісний аналітичний відгук зручно транспортувати до лабораторії. Іммобілізовані на КЗ четвертинні амонієві солі (ЧАС) відомі як ефективні органо-мінеральні аніонообмінники, придатні для вилучення аніонних форм аналітів з можливістю подальшого визначення аналіту спектроскопічними методами безпосередньо у фазі концентрату. Даних щодо застосування таких матриць для вилучення аніонних комплексів Mg2+ в літературі нами не знайдено.

Метою роботи було створення кольорової тест-шкали та сорбційно-спектроскопічної методики визначення магнію.

Як матриці використовували модифіковані тетрадодециламоній хлоридом (ТДАХ) мезопоруватий КЗ (ТДАХ-СГ) та непоруватий аеросил (ТДАХ-А). З метою вибору аналітичних реагентів, придатних для розробки тест-шкал, досліджено взаємодію з Mg2+ низки спекрофотометричних реагентів. Для досягнення мети обрано Магнезон ІРЕА (ОР). Оптимізовано умови утворення індикаторного комплексу (ІК) у розчині. Взаємодію в сиcтемах “ІК у розчині - ТДАХ-СГ/А” досліджували залежно від вмісту ТДАХ на поверхні КЗ, рН, вмісту ОР та Mg2+ розчину, часу контакту фаз та співвідношення V/m, л/г. Запропоновані сорбенти придатні для кількісного вилучення ІК з водного розчину аж до рН 10. Встановлена оптимальна ємність ТДАХ-СГ/А за ТДАХ. Обрано ТДАХ-А як кращий твердофазний реагент для розробки тест-шкали та сорбційно-спектроскопічної методики.

Оптимізовано умови закріплення ІК на поверхні ТДАХ-СГ/ТДАХ-А адсорбцією з водного розчину та умови його кількісного вилучення. Зміна кольору сорбентів від фіолетового до рожевого пропорційно вмісту Mg2+ в розчині покладена в основу розробки кольорової тест-шкали. Досліджено природу взаємодії на межі розділу фаз «ОР/ІК у розчині – ТДАХ-А» та запропоновано схему гетерофазних реакції.

Розроблено умови візуально-тестового визначення Mg2+ з готовою аналітичною формою на основі ОР, іммобілізованого на поверхні ТДАХ-А. Часткова втрата чутливості отриманої на цій основі шкали вдало компенсується значним спрощенням процедури та скороченням часу елементовизначення.

Досліджено сторонній вплив при визначенні магнію та запропоновано способи його усунення. Метрологічні характеристики розроблених тест-шкал та умов сорбційно-спетроскопічних методик визначення магнію перевірені при аналізі стандартних розчинів, модельних розчинів та зразків природних вод.