# ІНДИКАТОРНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НІТРАТІВ У МОРСЬКІЙ ВОДІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ

Копаниця Б.О., Смик Н.І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

e-mail: bogdana.kop@gmail.com

Нітроген належить до біогенних елементів, а його сполуки мають особливе значення для гідробіонтів. При зниженні кількості нітрогенвмісних сполук пригнічується розвиток водної рослинності, а при надлишковому збільшенні їх вмісту відбувається евтрофікація водного об`єкту й погіршення якості води.

Оскільки нітрати являють собою кінцевий продукт мінералізації органічних нітрогенвмісних сполук, їхній вміст у воді зазвичай значно перевищує вміст усіх інших форм нітрогену. У незабруднених водоймах вміст NO3- не перевищує n.10 мкг/л, ГДК для водних об`єктів рибогосподарського користування становить 10 мг/л, а концентрації більші за 0,2 мг/л можуть викликати захворювання риб. З метою швидкого реагування на зміну якості природних вод й уникнення загрози життю гідробіонтів необхідна розробка чутливих, експресних і, водночас недорогих методів аналізу, реалізація яких не передбачає залучення висококваліфікованого персоналу й умов стаціонарної лабораторії, що дозволить автоматизувати або зробити безперервним процес аналізу. Також при контролі вмісту нітратів у морських водах слід зважати на значний сольовий ефект. Для розв’язання такого складного завдання перспективними видаються електрохімічні методи аналізу.

У представленій роботі досліджено можливості найбільш вибіркових та чутливих електрохімічних методів аналізу – потенціометричного та вольтамперометричного.

Показано, що потенціометричне визначення вмісту NO3- можливе в діапазоні його концентрацій від 6200 до 62000 мкг/л із застосуванням NO3- - чутливого іон-селективного електроду лише методом добавок після видалення основної кількості Cl--іонів шляхом осадження 0,1 М розчином аргентум сульфату.

Можливість вольтамперометричного визначення нітрату ґрунтується, зокрема, на його здатності відновлюватися на робочому електроді. В ході роботи було перевірено придатність скловуглецевого та вугільнопастового електродів для визначення вмісту мікрокількостей NO3- у солоних водах, оптимізовано склад фонового розчину та умови отримання аналітичного сигналу. Методом циклічної вольтамперометрії досліджено його природу. Показано, що чутливість визначення значно збільшується в результаті модифікування робочого електроду наночастинками міді, а  Cl--іони з концентрацією до 0,2 М не заважають визначенню  нітратів. Також перевагою вольтамперометричного методу із застосуванням твердих електродів на основі вуглецевих матеріалів є можливість створення проточної системи для безперервного автоматичного контролю якості морської води у відкритих водоймах та великих акваріумах.