# ТЕСТ-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ СМУЖОК З КОВАЛЕНТНО ЗАКРІПЛЕНИМ

# 1-(2-ПІРИДИЛАЗО)-2-НАФТОЛОМ

Кузьмінчук А.В., Астрелін І.М.

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

03056, Київ, п-т. Перемоги, 37; e-mail: kuzminchuk.a@gmail.com

Сучасна екологічна наука прагне до експресного отримання попередніх результатів дослідження вод та грунтів in-situ в польових умовах. Оскільки швидке отримання попередніх значень дозволяє швидко оцінити ситуації та прийняти рішення, без очікування доставки зразка до стаціонарної лабораторії. Такі завдання є актуальними для оцінки стану поверхневих вод і стоків під час аварій на виробництвах, вибору безпечних джерел тимчасового водопостачання для військових та цивільного населення та контролю певних  технологічних процесів. Зважаючи на те, що в східних промислових регіонах України в останні десятиліття спостерігаються тенденції перевищення вмісту важких металів у джерелах поверхневих вод, включаючи ті, що використовуються для питного водозабору, а також ускладнення ситуації бойовими діями в зоні проведення Операції об’єднаних сил, проблема має підвищену актуальність.

В зв’язку з цим на хімічну технологію та аналітичну хімію покладаються задачі синтезу таких методів.

Аналітичними реагентами, що поширені в експресних методів аналізу даної групи забрудників  є азотовмісні барвники, що мають аналітичні властивості: 1-(2-піридилазо)-2-нафтол, дитизон та ін. Вони ковалентно (хімічно) або фізично закріплюються на поверхні сорбентів: силікагелю, кремнеземів, цеолітів та ін.

Головні вимоги до таких систем включають в себе:

- швидкість отримання результату;

- простоту проведення аналізу, оскільки часто він виконується не кваліфікованими особами;

- превалювання вірогідності помилкового підтвердження вмісту забрудника над хибним.

Зважаючи на ці аспекти розроблено тест-смужки для визначення суми важких металів у природних та стічних промислових водах. До переліку визначуваних катіонів належать: Fe3+., Mn2+., Cu2+., Cd2+., Ni2+., Pb2+., Ca2+.

Смужки було отримано шляхом ковалентного закріплення 1-(2-піридилазо)-2-нафтолу на базі хроматографічних пластин з нанесеним дрібнодисперсним силікагелем, шляхом реакції Манніха.

Іммобілізацію здійснювали з спиртового розчину реагенту з додаванням параформальдегіду та 3-амінопропілтритетоксисилану при термостатуванні протягом трьох годин. Після просушування матеріал може використовуватися для аналізу.

Порівняльна шкала отримувалася шляхом занурення отриманого матеріалу у розчини солей визначуваних металів сумарною концентрацією від 1000 до 0,0001 мг/дм3.

В результаті проведених досліджень отримано тест-систему, що може використовуватися  для напівкількісного визначення значень окремих металів та їх суми, що перевищує їх ГДК у розчинах, природних поверхневих водах, та стоках промислових підприємств.

Дослідження не потребує спеціальних кваліфікаційних навиків експериментатора та займає не більше 5 хвилин. Що робить його зручним та ефективним методом для використання в польових умовах для попередньої оцінки якості вод різного походження: поверхневих, підземних, технологічних та стічних.