# ОДНОВРЕМЕННОЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В НАПИТКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЕМОМЕТРИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Лукьянова Е.А.,Чеботарёв А.Н. Снигур Д.В.

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

65082, Одесса, ул. Дворянская, 2, e-mail: alexch@ukr.net

Смеси пищевых красителей часто используется в производстве сладких газированных и алкогольных напитков. При этом существующие на данный момент методики определения красителей предполагают их предварительное разделение или требуют значительных затрат времени. В связи с этим актуальным является вопрос разработки экспрессных, простых и доступных методик определения пищевых красителей при их совместном присутствии. Для создания таких методик необходимо оперировать данными об оптимальных условиях существования ионных форм красителей и декомпозиции их спектральных сигналов при совместном присутствии.

В данной работе исследованы смеси содержащие одновременно тартразин (ТАН) и бриллиантовый голубой (БГ) или патентованный синий (ПС). Установлено, что оптимальное значение рН определения этих красителей составляет 1,5 и 7 соответственно (при pH=7: ε430(ТАН)=3,2·104, ε635(ТАН)=5,3·102, ε430(ПС)=3,3·103, ε635(ПС)=8,7·104; при pH=1,5: ε430(ТАН)=2,1·104, ε630(ТАН)=9,6·102, ε430(БГ)=9,3·103, ε630(БГ)=8,3·104).

Разработаны классификаторные модели, позволяющие отличить исследуемые смеси от растворов, содержащих хлорофилл или хинолиновый желтый совместно с БГ или ПС, на основании методов иерархического кластерного анализа, двухвходового объединения, факторного анализа (FA), частных наименьших квадратов (PLS) и метода главных компонент (PCA). В классификации были задействованы модельные растворы красителей и 12 реальных объектов (тархун, слабоалкогольные напитки, тоники и абсент разных марок). Наибольшая правильность классификации достигалась при рН 1,5 методами PLS и PCA.

Предложены методики (SIMPLISMA и PLS) определения концентраций исследуемых красителей в диапазоне концентраций 0,2-2·10-5 моль/л. Для модификации методики применительно к анализу алкогольных напитков была изучена зависимость молярного коэффициента светопоглощения от диэлектрической проницаемости растворителей, а полученные регрессионные уравнения учитывались в калибровках по аддитивности оптических плотностей.

Таблица. Максимальные погрешности определения концентраций красителей в их смесях

| Алгоритм | Смесь ТАН-БГ |  | Смесь ТАН-ПС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔCТАН, % | ΔCБГ, % | ΔCТАН, % | ΔCПС, % |
| SIMPLISMA | 3,23 | 2,55 | 5,4 | 3,4 |
| SIMPLISMA (с подбором матрицы остатков) | 1,27 | 0,92 | 1,41 | 0,88 |
| Производная спектрофотометрия (dA/dλ) | 13,1 | 1,1 | 8 | 0,96 |
| Производная спектрофотометрия (dA2/d2λ) | 16,2 | 28,4 | 18,2 | 8,5 |
| PLS | 1,56 | 1,54 | 0,67 | 0,64 |