# МЕТИЛ-(4-МЕТИЛКУМАРИН-7-ІЛ)ОКСАЛАТ ЯК ФЛЮОРЕСЦЕНТНИЙ ЗОНД

Марковська Є.С., Іщенко, М.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: emark0403@gmail.com

Фосфати відіграють важливу роль у побудові більшості фундаментальних молекул в живих організмах, таких як ДНК та РНК, що разом з білками та карбогідратами є основними макромолекулами багатьох живих форм. Фосфати є головними компонентами ліпідів (у формі фосфоліпідів) і включені в більшість біологічних процесів, зокрема розвиток скелету і кісток, регуляцію синтезу білків, енергетичний метаболізм, тощо. Концентрація неорганічного фосфату в біологічних рідинах може бути діагностичним маркером для різних клінічних станів. Відповідно, розробка сенсорів на неорганічний фосфат є важливою задачею сучасної біоаналітичної хімії. Останніми роками дослідники прикладають великі зусилля для розробки чутливих та селективних сенсорів на неорганічний фосфат. Важливою вимогою до таких флуоресцентних сенсорів є здатність працювати при фізіологічних значеннях рН. Серед багатьох методів аналізу великої популярності набула флуоресцентна спектроскопія, оскільки даний метод є високочутливим, селективним, а в багатьох випадках малоінвазивним.

Раніше, у роботі авторів [1] було запропоновано флуоресцентний сенсор (1) на неорганічний фосфат, заснований на утворенні 7-гідрокси-4-метилкумарину (2), що проявляє інтенсивну флуоресценцію у діапазоні рН 7-8.

Запропонований сенсор авторами було використано для детектування фосфату у клітинах методом флуоресцентної мікроскопії. Метою даної роботи була перевірка можливості використання сенсору 1 для визначення фосфату у біологічних рідинах та харчових продуктах.

Методами УФ/Вид спектроскопії та флуоресцентної спектроскопії нами було досліджено взаємодію сполуки 1 з неорганічним фосфатом у середовищі DMSO-HEPES та DMSO-TRIS (0.02 M, pH 7.4). Досліджено вплив природи буферу, встановлено, що найбільш стабільний відгук спостерігається при застосуванні буферу HEPES, а максимальний відгук - при співвідношенні фази органічного розчинника та буферу 9:1.

Досліджено взаємодію сполуки 1 з неорганічним фосфатом залежно від концентрації фосфату та від об’єму водної фази. Показано, що збільшення інтенсивності флуоресценції при додаванні фосфату може бути пояснене не тільки взаємодією сполуки 1 з неорганічним фосфатом, але і з розчинником, що потребує додаткових досліджень для уточнення запропонованого авторами роботи [1] механізму реакції.

1. Lin E Guo, Jun Feng Zhang, Xin Yi Liu, Li Mei Zhang, Hong Li Zhang, Jian hua Chen, Xiao Guang Xie, Ying Zhou, Kaijun Luo, and Juyoung Yoon. A Phosphate Ion Targeted Colorimetric and Fluorescent Probe and Its Use to Monitor Endogeneous Phosphate Ion in a Hemichannel-Closed Cell // Anal. Chem., 2015, 87 (2), pp 1196–1201.