ВІЗУАЛЬНО-ТЕСТОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АЛЮМІНІЮ

З АЛЮМІНОНОМ

Руднік І.Є., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

e-mail: irinarudnik97@gmail.com

Алюміній є небезпечним для здоров’я людини елементом, що потрапляє до організму з водою та харчовими продуктами і здатний до накопичення у тканинах організму. З віком його кількість в головному мозку і органах дихання збільшується, до того ж кількість алюмінію в раціоні людини з віком стрімко зростає. Основні джерела надходження Al(III) до людського організму – продукти харчування, питна водопровідна вода, харчові добавки, медикаменти. До харчових продуктів Al(III) потрапляє також внаслідок розчинення у присутності органічних кислот виготовленого з алюмінію посуду, який і досі широко використовується в побуті. В Україні для очистки водопровідної води на водозабірних станціях широко використовують препарати алюмінію, тому він міститься також у водопровідних водах багатьох міст та селищ. Надмірний вміст алюмінію у організмі людини викликає агресію, а також такі важкі для лікування захворювання, як хвороба Альцгеймера. Контроль вмісту алюмінію у водопровідній воді є дуже важливим для розвинених країн Європи, Азії та країн Американського континенту. В літературі описані тест-системи для визначення Al(III) поза межами лабораторії, що дозволять споживачу самостійно встановити небезпеку споживання води з водопроводу. Однак, вартість таких систем є високою. В основу розробки тест-методик зазвичай покладені кращі за чутливістю, вибірковістю і стійкі при збереженні реагенти, що утворюють інтенсивно забарвлені комплекси (КС). Одним із кращих для визначення Al(III) є алюмінон. Він утворює з аналітом міцний та інтенсивно забарвлений розчинний у воді КС. Такі КС не вилучаються на поверхні не модифікованих кремнеземів, однак добре вилучаються органо-мінеральними сорбентами на основі модифікованих четвертинними амонієвими солями (ЧАС) силікагелів. Даних в літературі щодо закріплення КС алюмінону з Al(III) нами не знайдено.

Метою даної роботи є розробка умов сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення алюмінію з Алюміноном.

З метою розробки шкали було оптимізовано кислотність середовища при взаємодії Al(III) з Алюміноном, а також співвідношення реагенту та металу у двокомпонентній індикаторній системі. Як сорбент для іммобілізації КС використовували непоруватий аеросил (А), модифікований аліфатичною ЧАС диметилдиоктадециламонію хлоридом (ЧАС-А) з ємністю за модифікатором 25 мкмоль/г. З метою отримання кольорової шкали з оптимально сприйнятним кольором та максимальним робочим концентраційним діапазоном оптимізували концентрацію барвника в розчині, де перебігає аналітична реакція.

Встановлено, що реагент і комплекс швидко (впродовж 5 хв) сорбуються з водного розчину на поверхні ЧАС-А. при цьому залежно від концентрації КС ступені вилучення сягають 60-85%. Досліджено ступінь вилучення алюмінію з розчину у формі КС на поверхні ЧАС-А залежно від співвідношення V/m. Отримано ізотерму адсорбції, яка відноситься до L-типу, що може свідчити на користь міцного утримування адсорбату на поверхні сорбенту. Отримано спектральні характеристики іммобілізованих на ЧАС-А Алюмінону та його КС з Алюмінієм. В спектрах поглинання сорбенту у тонкому шарі (ℓ=1 мм) спостерігаються зміни, пропорційні вмісту алюмінію у розчині, що можуть бути покладені в основу сорбційно-спектроскопічної методики його визначення. Кольори сорбентів змінюються від тілесного до рожевого, що може бути покладено в основу розробки візуальної тест-шкали.

Доведено, що закріплений на поверхні ЧАС-А Алюмінон проявляє люмінесцентні властивості. В спектрі люмінесценції спостерігали зменшення інтенсивності смуги реагенту в присутності алюмінію.