ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРОБОПІДГОТОВКИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СЕЛЕНУ МЕТОДОМ АТОМНО-ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ З ІНДУКТИВНО-ЗВ`ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

Супурко В.В.1, Кудрявцева А.Г.2, Зуй М.Ф.3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України, 03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6; supurkov@gmail.com

Сполуки селену володіють значними антиоксидантними властивостями, а саме: підтримують тонус клітин, запобігають передчасному старінню шкіри, підвищють імунітет, а також перешкоджають утворенню вільних радикалів, які здатні викликати захворювання на рак. Достатній рівень селену в організмі забезпечує повноцінне функціонування ендокринної системи, перешкоджає  виникненню онкологічних хвороб та захворюваннь на цукровий діабет. При нестачі селену організм не може повноцінно функціонувати, сповільнюється ріст, слабшає імунітет. Нормальна доза селену в організмі становить від 50 до 200 мкг/добу. Нині існує проблема дефіциту селену в грунтах, рослинах та  в організмі людини. Оскільки селен потрапляє в організм людини в основному з водою та продуктами харчування, для підтримання достатнього рівня селену в організмі людині необхідно вживавати  їжу, багату на селен ( бобові, м`ясо, крупи, морепродукти), та  різні біологічно – активні добавки, вітаміни.

Метою нашої роботи було вдосконалення метода пробопідготовки продуктів харчування для подальшого визначення вмісту селену методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв`язаною плазмою (АЕС-ІЗП) з генерацією гідридів. В ході роботи було обрано декілька зразків харчових продуктів з різними матрицями (хліб, сухе молоко, часник, біологічно активні добавки, яєчний білок, глюкоза) та досліджено вплив матриці на пробопідготовку зразка та його подальше визначення. Мінералізація зразків проводилася двома методами: 1 - кип’ятінням в присутності суміші кислот HNO3 : HCl, 2 - в мікрохвильовій печі MARS 5 (окиснення зразків сумішшю HNO3(к) : HCl(к) : H2O2(к)).  Досліджені градієнт температури і час обробки в мікрохвильовій печі; склад суміші для мінералізації зразків, час кип’ятіння з HCl. Визначені оптимальні умови пробопідготовки: найбільш повна мінералізація всіх зразків відбувається при мікрохвильовій обробці при додаванні суміші HNO3(к) : HCl(к) : H2O2(к) як 7:1:2, час - 45 хв., кип`ятіння зразків після мікрохвильової обробки в 6 М НСl для переведення Se(VI) в Se(IV), діапазон лінійності концентрацій Se становить 1 – 1000 мкг/л.

Були проаналізовані зразки хліба, сухого молока, часнику, біологічно активних добавок і встановлено, що вміст Se є найвищим в БАДах (до 100 мкг/г), хлібі (до 200 мкг/кг) і молоці (до 250 мкг/кг). Результати аналізу перевірені на стандартних зразках і методом введено-знайдено, відносне стандартне відхилення не перевищує 3,0%. Отримані дані показали присутність матричного ефекту, який можна врахувати при використанні методу стандартних добавок.

Запропонований метод є високочутливим, швидким, надійним, добре відтворюваним і придатним для застосування у сучасних лабораторіях.