Подвійна функціоналізація магнітних наночастинок як активних елементів електрохімічних біосенсорів

Тєрєхов К.В.1, Алексєєв С.О.1, Monnier V.2, Chen F.2, Chevolot Y.2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; kostdrumchem@gmail.com
2 Ecole Centrale de Lyon, Institut des Nanotechnologies de Lyon

36 Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully Cedex, France

Магнітні наночастинки, виготовлені з феромагнітного матеріалу, такий як магнетит (Fe3O4), володіють високою питомою площею поверхні, біосумістністю та суперпарамагнітними властивостями. Завдяки цьому вони знаходять широке застосування у медицині  - для цільової доставки ліків, зондування, гіпертермії та як елементи біосенсорів, зокрема таких, що можуть бути застосовані безпосередньо біля ліжка пацієнтів (point-of-care testing). Однак частинки даного типу легко агрегують, є хімічно активними, легко окиснюються киснем повітря, внаслідок чого втрачають магнітні властивості та розчинність. Значно більший інтерес становлять композитні частинки з магнітним ядром та полімерною оболонкою з карбоксильними групами, які є комерційно доступними.

Подвійна функціоналізація даних частинок антитілами та електроактивними молекулами є перспективною для розробки селективного та чутливого методу визначення тромбоцитів у крові. Однак, для того, щоб такі частинки могли бути застосовані на практиці, важливою є їх колоїдна стійкість у присутності електролітів, та розуміння залежностей та впливу магнітного поля на електрохімічний сигнал. Для цього нами було проведено поверхневу функціоналізацію магнітних частинок рядом чотирьохланцюгових аміно-поліетиленгліколів різної довжини ланцюга:

Одержані модифіковані частинки охарактеризовані методами динамічного світлорозсіювання та вимірюванням дзета-потенціалу, досліджені їх вольтамперометричні та флуоресценцентні властивості. Показано, що отримані частинки утворюють стійкі колоїдні розчини у водних буферних сумішах, а магнітне концентрування на поверхні електроду підвищує електрохімічний відгук. З-поміж випробуваних лінкерів найкращої стійкості та виходу реакції вдалося досягнути для ПЕГу з масою ланцюга Мn = 10000.