АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДЕЯКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗРАЗКІВ

Аношенкова Р.М. , Сидорова Л.П.

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, просп. Гагаріна, 72, 49000, м. Дніпро, anoshenkova98@gmail.com

Косметичні препарати – препарати, які використовуються для догляду за шкірою, нігтями, ротовою порожниною, волоссям, тощо, та виконують гігієнічні, профілактичні та естетичні функції [1]. Щодня вітчизняний ринок насичується великою кількістю косметичних препаратів різноманітних брендів і не завжди вони відповідають вимогам САНПІН, іноді виникає небезпека їх використання. Виробники парфумерно-косметичної продукції при розробці технічних умов на нові товари прагнуть зменшити кількість показників якості, що регламентуються, унаслідок чого на ринок поступають фальсифіковані і низькоякісні товари широкого споживання.

Актуальність теми обумовлена необхідністю проведення хімічної експертизи деяких косметичних засобів для запобігання використання неякісної косметичної продукції. Метою роботи була розробка системи експресних методик визначення основних нормованих показників для лабораторного практикуму з аналізу косметичних препаратів та встановлення якості косметичних зразків за нормованими документами. Об’єктами дослідження є засоби за доглядом шкіри обличчя, тіла, волосся, а також декоративні та парфумерні препарати. В роботі приведені 38 лабораторних робіт з аналізу косметичних препаратів. Для аналізу були використані органолептичні, фізичні (центрифугування, термостатування), хімічні (гравіметрія, титриметрія) та фізико-хімічні (пряма потенціометрія, потенціометричне титрування, екстракція) методи аналізу.

Було проаналізовано 8 груп препаратів: лосьйони та тоніки, креми, лаки для волосся, помади, пудри для обличчя, тіні, шампуні, мила, парфумерна продукція. Для аналізу були використані косметичні зразки 27 фірм. Виявлено органолептичні показники (колір, запах, зовнішній вигляд, мазок, консистенція) та фізико-хімічні (водневий показник рН, колоїдна стабільність, термічна стабільність, кількість вільного та зв’язаного лугу, кількість води та летючих речовин, вміст жирних кислот, якісне та кислотне число та інші). Показники рН досліджуваних зразків знаходяться в інтервалі від 4,8 до 7,8, кількість вільного та зв’язаного лугу – від 1,27±0,01 до 5,60±0,01, кількість води та летючих речовин – від 0,010±0,001 до 0,762±0,002, кількість ПАР  –  від 7,52±0,42 до 9,31±0,27,  тощо.

Всі аналізи проводились відповідно до ГОСТів та ДСТУ. Визначені 6 органолептичних та 15 фізико-хімічних показників якості косметичних препаратів. Було внесено зміни до 6 лабораторних робіт. При встановленні зовнішнього вигляду була зменшена маса аналізованого об’єкту в три рази (5 мл) в порівнянні з ГОСТом (15 мл). Визначення запаху проводили з використанням щільного паперу розміром 5×10 мм в порівнянні з ГОСТом (160×10 мм) [2]. При визначенні термостабільності та колоїдної стабільності були зменшені маси аналізованих зразків в порівнянні з ДСТУ в 3 рази [3]. Також були внесені зміни в лабораторні роботи по визначенню вмісту хлоридів в шампунях, масової частки ПАР, масової частки стеаринового кислого цинку або магнію. Внесені зміни не вплинули на метрологічні характеристики визначення, але дозволили зменшити кількість реагентів, які були використані в контролі якості косметичних препаратів.

За результатами проведених аналізів встановлено, що всі досліджені косметичні зразки відповідають нормам державного стандарту України [2].

Література:

1. ДСТУ 2472:2006. Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять.

2. ДСТУ 5009:2008. Вироби парфумерно-косметичні.

3. ДСТУ 4765:2007. Креми косметичні. Технічні умови.