ФЛЮОРЕСЦЕНТНА СИСТЕМА In(IІІ)-МОРИН-НПАР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКУ У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ

Асєєва Д.А., Лелюшок С.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Льва Толстого, 12, м. Київ (Україна)

e-mail: dasha.aseeva@gmail.com

Флюоресцентні методи дають можливість вирішувати різні наукові та прикладні задачі в області хімії, фізики, біології, екологічного моніторингу та медичної діагностики за рахунок високої чутливості, вибірковості та експресності. Примітно, що у багатьох випадках використання міцелярних систем призводить до збільшення інтенсивності флюоресценції і квантових виходів більше, ніж на два порядки, та, відповідно, зниження меж виявлення аналітів.

Білки є органічними речовинами, які беруть участь при побудові м’язової тканини, а також входять до складу волосся, нігтів та внутрішніх органів. Без білків існування людського організму неможливе, тому однією із найбільш актуальних задач є контроль їх вмісту у біологічних рідинах: плазма крові, сеча та інші.

Метою роботи є розробка умов флюоресцентного визначення вмісту білку з використанням системи In(IІІ)-морин у середовищі неіонної поверхнево-активної речовини (НПАР).

Як флюоресцентний реагент (R) у роботі використали морин. Із метою збільшення інтенсивності флюоресценції у роботі використовували систему метал-R. Для створення організованого середовища  використовували неіонну ПАР Triton Х-100 (TX-100).

На першому етапі роботи було досліджено 4 системи метал-R, а саме: Bi(III)-R, Аl(III)-R, Ga(III)-R та Іn(III)-R. Встановлено, що для системи Іn(III)-R, на противагу до інших, спостерігається збільшення інтенсивності флюоресценції, а не її гасіння. При дослідженні впливу кислотності на інтенсивність флюоресценції розчинів Іn(III)-R у присутності НПАР встановлено, що найбільш оптимальним є значення рН=3,4. Примітно, що інтенсивність флюоресценції міцелярної системи Іn(III)-R-білок є вдвічі більшою у порівнянні з такою у водному розчині. Визначення впливу концентрації неіонної ПАР на інтенсивність флюоресценції досліджуваної системи показало, що збільшення інтенсивності сигналу спостерігається при концентрації ТХ-100 більше критичної концентрації міцелоутворення.

Таким чином, розроблено умови флюоресцентного детектування білку у системі In-R-TX-100 для його подальшого визначення у біологічних рідинах.