фотометричне Визначення флавоноїдів у рослинній сировині та медичних препаратах на її основі за рутином та кверцетином

Черкашина В. С., Трохименко О.М., Верба В. В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail cherkashyna.nika@gmail.com

Рослинну сировину (квіти, листя, кору, корені й кореневища тощо) та медичні препарати на її основі стандартизують за вмістом у їх складі одного з головних класів діючих речовин – флавоноїдів. Флавоноїди визначають хроматографічними, електрохімічними, електрофоретичними та іншими методами. Найбільш простим і доступним є метод молекулярної абсорбційної спектроскопії.

Мета роботи – спектрофотометричне визначення за рутином (Ru) і кверцетином (Qv) суми флавоноїдів у складі рослинної сировини і медичних препаратів на її основі (екстракти, настоянки, витяжки тощо) у вигляді їх комплексів з катіонами металів, зокрема Аl(ІІІ), у водно-етанольному середовищі.

Рослинну сировину (плоди глоду, цибулиння, часничиння, корені та кореневища ахінацеї) подрібнювали ножем та висушували в затемненому місці на протязі за кімнатної температури. Повітряно-суху сировину розтирали в порцеляновій ступці, просіювали крізь сито і висушували у сушильній шафі за температури 120º С до постійної маси. Для вилучення флавоноїдів наважку підготовленої сировини переносили до круглодонної колби, додавали певну кількість водно-етанольного розчину з необхідним співвідношенням компонентів, приєднували до колби обернений холодильник і суміш певний час за певної температури нагрівали на водяній бані. Екстрпкцію флавоноїдів повторювали тричі й об’єднані екстракти аналізували на вміст флавоноїдів. Пробопідготовка медичних препаратів полягала у створенні певної концентрації етанолу в аліквотній частині зразка.

Спектри поглинання Ru і Qv (обидва фарм.) у водно-етанольному розчині (3:7 об. %) характеризуються двома інтенсивними смугами поглинання з max 260 нм (=13843 моль-1·дм3·см-1) і 371 нм (=10903 моль-1·дм3·см-1) та max 257 нм (=15654 моль-1·дм3·см-1) і 371 нм (=15726 моль-1·дм3·см-1) відповідно. Внаслідок комплексоутворення реагентів з іонами Al(IІI) положення короткохвильових максимумів поглинання залишаються практично без змін, а довгохвильові максимуми поглинання зміщуються до 419 нм (=7605 моль-1·дм3·см-1) та 423 нм (=15977 моль-1·дм3·см-1) відповідно, тобто спостерігається батохромне зміщення max смуг поглинання на 65–70 нм. Проаналізовано спектри поглинання водно-етанольних екстрактів досліджуваної сировини без добавок та з добавками Аl(III) та порівняно їх з відповідними спектрами стандартів. Градуювальні графіки лінійні в інтервалі визначуваного вмісту Ru та Qv (8–50) мкг/см3 та (4–60) мкг/см3 відповідно. Можливість визначення Ru та Qv за одержаними градуювальники графіками перевірено методом «введено-знайдено» та проведено статистичну обробку одержаних результатів.

Максимальне вилучення флавоноїдів із дослідженої сировини спостерігали при застосуванні, як екстрагенту, розчииу з молярним співвідношенням вода : етанол 1 : 1. Досліджено вплив температури водної бані та співвідношення маси наважки проби до об’єму (маси) екстрагенту на вилучення аналітів. На підставі одержаних даних оптимізовано методику пробопідготовки рослинної сировини для визначення в ній флавоноїдів.

У досліджених зразках плодів глоду та цибулиння вміст флавоноїдів (у перерахунку на Ru) становило (0,0530,007) та (0,3760,012) мг/г. Правильність визначення контролювали методом стандартної добавки. Відносне стандартне відхилення не перевищувало 0,04.