# ОЦІНКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МЕТОДОМ ІНВЕРСІЙНОЇ ХРОНОПОТЕНЦІОМЕТРІЇ

Кравченко О.О., Чоботар В.В., Галімова В.М.

1 Національний університет біоресурсів і природокористування України

03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Oборони, 17.

Води відкритих водойм належать до тих компонентів навколишнього середовища, трансформація яких найсуттєвіша. Метали посідають вагоме місце серед полютантів водного середовища, поступаючись за масштабами забруднення лише нафтопродуктам та хлорорганічним пестицидам [1]. Таким чином, нами було вирішено проаналізувати вміст важких (перехідних металів) у різних джерелах водопостачання Могилів-Подільського району Вінницької області. Оскільки в цьому районі забруднення джерел водопостачання має вплив не тільки на стан здоров’я населення, а й на отримання якісної сільськогосподарської продукції.

Вимірювання металів у воді проводили на аналізаторі М–ХА 1000-5 методом інверсійної хронопотенціометрії [2]. Для проведення аналізу природну воду фільтрували за допомогою фільтру «синя смуга». Отриманий фільтрат об’ємом 100 см3 повільно випаровували на електричній плитці до 5-8 см3. Після охолодження сухий залишок у стакані розчиняли у 15-20 см3 2М HCl і кількісно переносили у мірну колбу на 25 см3 (мінералізат). Для визначення масової концентрації міді, свинцю 10 см3 мінералізату переносили у сухий електролізер і проводили вимірювання масової концентрації металу за допомогою аналізатору М-ХА1000-5. Для визначення масової концентрації цинку та кадмію до 5 см3 мінералізату додавали 5 см3 4М розчину амоній гідроксиду. Результати дослідження наведено в таблиці:

Таблиця - Середньосезонні показники вмісту важких металів у воді

| Показник | Одиниці вимірювання | Проба води |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | каптажне джерело в с. Григорівка | колодязь в с. Садківці | колодязь в с. Бронниця | водопровід с. Бронниця |
| Кадмій | мг/дм3 | 0,0061±0,0001 | 0,00012±0,0001 | 0,06±0,0001 | 0,0003±0,0001 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,132±0,001 | 0,096±0,001 | 0,011±0,001 | 0,120±0,001 |
| Свинець | мг/дм3 | 0,009±0,0001 | 0,0224±0,0001 | 0,014±0,0001 | 0,0133±0,0001 |
| Мідь | мг/дм3 | 0,0187±0,001 | 0,0683±0,004 | 0,013±0,002 | 0,0711±0,001 |

Отже, перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) вмісту цинку та міді не було зафіксовано. Разом з тим, відмічено перевищення вмісту кадмію у пробах № 1 та № 3, що ймовірно обумовлено специфічним хімічним складом мінеральних порід. В той же час, різниця майже у 10 разів у вмісті кадмію у пробі №3 з іншими пробами, ймовірно, обумовлена, як фоновим вмістом, так і напрямом фільтрації гнойових стоків колишньої тваринницької ферми до водоносних горизонтів. Незначне перевищення вмісту свинцю в пробах № 2, № 3 та № 4 пов’язано з хімічним складом мінеральних порід. Разом з тим, майже однакова концентрацію свинцю в пробі № 3 (колодязь) та пробі №4 (водопровідна вода) свідчить про відсутність або недостатню якість очисних споруд джерел централізованого водопостачання у селі Бронниця та необхідності пошуку альтернативних джерел водозабезпечення.

Література

[1] Tchounwou, P. [et al.]. Heavy metal toxicity and the environment. Molecular, clinical and environmental toxicology, 2012, 133-164.

[2] Суровцев, И. В [et al.]. Определение тяжелых металлов в водных экосистемах методом инверсионной хронопотенциометрии. Химия и технология воды, 2009, 31 (6), 677-687.