# КОМПЛЕКС ЦИРКОНІЮ(IV) З КВЕРЦИТИНОМ -  ОПТИЧНИЙ ЗОНД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОКСАЛАТУ

Медведовська Е.М., Сумарокова Г.С., Зінько Л.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ,  вул. Льва Толстого, 12 ; e-mail: melisa02880@gmail.com

Біологічна активність іону оксалату пов'язана з його комплексоутворюючими властивостями, а саме зі спорідненістю до катіонів двовалентних металів (Ca2+, Fe2+, Mg2+ та ін.). Надмірний вміст оксалатів в організмі може призводити до сечокам'яної хвороби (30-45% від всіх урологічних хворих) та розкладання кісток в наслідок дефіциту кальцію.

Оксалатна кислота в організмі людини утворюється як кінцевий продукт обміну амінокислот в організмі , а ззовні надходить з продуктами харчування та фармацевтичними препаратами. Щавлева кислота допомагає травній системі засвоювати кальцій. У той же час, ця комбінація допомагає стимулювати перистальтичні функції нашого організму. Але можливе утворення камінців в нирках і сечовому міхурі з солей щавлевої кислоти пов’язане з надлишковим утворенням оксалатів в організмі, із надмірним надходженням щавлевої кислоти з їжею. Вони випадають в осад при кислому середовищі сечі – pH близько 5,5. Розчиненню оксалатів сприяє наявність в сечі йонів Магнію.

Таким чином, своєчасний та швидкий контроль оксалату у біологічних рідинах, таких як сеча та сироватка крові, є необхідною умовою для вчасної діагностики, успішного лікування та попередження багатьох хвороб.

До дешевих та швидких методів визначення оксалатів відноситься: ваговий метод, титриметричні методи, у тому числі з потенціометричним встановленням точки кінця титрування. В даний час для визначення оксалатів в об'єктах зі складною матрицею застосовуються в основному хроматографічні методи: ВЕРХ, ГХ або іонна хроматографія. Фотометричні та люмінісцентні методики є високочутливими, характеризуються при цьому задовільною точністю, а методики при цьому є значно дешевшими. Для спектрофотометричного визначення оксалату використовуються індикаторні системи на основі забарвлених комплексів високозарадних іонів з органічними реагентами різних класів, що руйнуються в присутності визначуваного аніону.

Метою даної роботи була розробка умов спектрофотометричного визначення оксалату з використанням індикаторного комплексу Zr(IV) з Кверцетином та перевірка можливості розробки на цій основі умов сорбційно-спектроскопічного визначення аніону.

Методами молекулярної емісійної спектроскопії досліджено взаємодію в індикаторній сиcтемі «Кверцетин – Zr(IV)» в присутності оксалату. Досліджували вплив вплив на оптичні властивості індикаторного комплексу в присутності аніону величини рН розчину, концентрації реагенту та Zr(IV), порядку змішування компонентів та вплив заважаючих іонів та органічних сполук. Аналітичним відгуком є зменшення інтенсивності світлопоглинання індикаторного комплексу при 430 нм.

В результаті проведених досліджень оптимізовано умови визначення оксалату з індикаторним комплексом  «Кверцетин – Zr(IV)». В оптимальних умовах аналітичний відгук лінійно залежить від вмісту аналіту в діапазоні 2,0-50,0 мкг оксалату.

Комплекс Zr(IV) з Кверцетином є негативно зарядженим і може вилучатись на поверхню органомінерального аніонообмінника на основі силікагелю, модифікованого четвертинною амонієвою сіллю аліфатичної природи. Таким чином показано, що Кверцетин є перспективними реагентом для розробки сорбційно-спектроскопічної методики визначення оксалату. Досліджено можливість іммобілізації реагенту на твердій фазі з метою перевірки можливості подальшого  люмінісцентного детектування аналітичного відгуку в твердій фазі.