ВИЗНАЧЕННЯ СУМІШІ БАРВНИКІВ Е110 ТА Е124 У МОДЕЛЬНИХ РОЗЧИНАХ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Протасюк Є.В.1, Сидорова Л.П.2

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 49000, м.Дніпро, пр-т. Гагаріна 72; e-mail 1eprotasyuk@mail.ru; e-mail 2sydorova.lp@gmail.com

Визначити індивідуальний барвник досить просто. Але набагато більш складною проблемою є визначення барвників у суміші. У випадку коли, спектри барвників повністю або дуже сильно перекриваються, запропоновано багато способів математичної обробки, але продовжуються спроби віднайти найбільш прості і ефективні методи. Для визначення суміші барвників було використано метод Ratio Difference та ізобестичної точки.

Одночасне визначення барвників методом Ratio Difference засноване на використанні відносин спектрів поглинання двох речовин. При розподілі одного спектра на інший отриманий спектр виключає інформацію про речовину B (Е124) і є вже функцією тільки концентрації речовини А (Е110). Після поділу спектрів серії градуювальних розчинів речовини на спектр речовини B (Е124) виходить серія спектрів, яка служить для побудови градуювальних залежностей. У цьому спектрі вибирають 2 відповідні довжини хвилі, для яких різниця поглинань є найбільшою і будують залежність цієї різниці від концентрації речовини A (Е110). При відніманні другий доданок зникає, так як його величина не залежить від довжини хвилі [1].

Модельні суміші готували методом розведення. Вихідний розчин з концентрацією 100 мкг/мл, відбирали піпеткою, та доводили до мітки у колбі на 25 мл. Було приготовлено 5 модельних сумішей. Концентрацію барвників визначали за градуювальними графіками. Результати визначення барвників жовтий “Захід сонця”(Е110)  та Понсо 4R  в модельних сумішах методом Ratio Difference  наведенні в таблиці 1 [2].

Таблиця 1. – Результати визначення вмісту барвників Е110 та Е124 у модельних сумішах методом Ratio Difference .

| Е110 мкг/мл |  | Е124 мкг/мл |  | Правильність у % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено | Знайдено | Введено | Знайдено | Е110 | Е124 |
| 3 | 2,9 | 13 | 12,9 | 97 | 97 |
| 5 | 4,8 | 11 | 10,7 | 96 | 97 |
| 7 | 6,9 | 9 | 8,8 | 99 | 97 |
| 9 | 8,8 | 7 | 7,0 | 97 | 100 |
| 11 | 11 | 5 | 4,9 | 100 | 98 |

Для визначення вмісту барвників  методом  ізобестичної точки було приготовлено 5 модельних сумішей з концентраціями: 3, 5, 7, 9, 11 мкг/мл.. Встановлено діапазон концентрацій компонентів, при якому дотримується принцип адитивності оптичних густин. Для реалізації методу підібрані довжини хвиль з максимальною відмінністю коефіцієнтів поглинання окремих компонентів. Правильність визначення барвників методом  ізобестичної точки варіювала в діапазоні концентрацій від 95% до 106%, а методом Ratio Difference - від 96% до 100%.

Література:

1. А. О. Волобой, П. П. Пльонсак, Л. П. Сидорова. Розрахункові спектрофотометричні методи при визначенні вмісту бінарних сумішей барвників Е102 та Е110. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»  19 квітня 2018 р., м. Шостка. С.27.

2. Протасюк  Є.В., Сидорова Л.П. Одночасне спектрофотометричне визначення барвників Е110 та Е124 у напоях методами RatioDifference та MeanCentering.«XVII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії» 20-23 травня 2019 р., м.Дніпро.