ВПЛИВ СКЛАДУ ФАЗ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСПЕРСІЙНОЇ РІДИННОЇ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ

Томчишин Н.В., Левчик В.М., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; tomchyshyn.natalia@gmail.com

Рідинна екстракція широко застосовується при пробопідготовці зразків для вилучення і концентрування визначуваних сполук. Однак класична рідинна екстракція   вимагає застосовування великих об’ємів органічних розчинників, що робить екстракцію екологічно небезпечною для  навколишнього середовища та несе за собою проблему забруднення довкілля; твердофазна екстракція потребує застосування різних сорбентів та пристроїв для сорбції, що приводить до високої собівартості процесу.

В аналітичній хімії на зміну класичним методам екстракції приходять методи мікроекстракції, до відмінностей яких відносять мініатюризацію, спрощення і пришвидшення процедури екстракції. Головною перевагою таких методів є зменшення об’єму проб за рахунок використання мікрокількостей реагентів і кількості розчинників та відповідно зниження вартості самого аналізу в цілому. Також перевагою мікроекстракції є високі коефіцієнти концентрування та ступені вилучення аналітів. Тому дисперсійна рідинна мікроекстракція (ДРМЕ) має широке використання в аналітичній хімії при вилученні і концентруванні в першу чергу органічних сполук [1]. Важливо те, що ДРМЕ добре поєднується з методами газової і рідинної хроматографії.

Метою даної роботи було вивчення складу фаз при використанні різних органічних розчинників та дослідження повноти вилучення сполук різної полярності при дисперсійній рідинній мікроекстракції. Оскільки в мікроекстракційному процесі використовують два органічних розчинника різної полярності, що мають різну розчинність у воді, то обидва  розчинники містяться в обох фазах: водній і органічній, але кількості розчинників суттєво відрізняються: в водній фазі залишається більша частина полярного розчинника, а в органічній фазі домінує неполярний розчинник [2]. В ході експерименту був визначений склад  фаз, а саме відсотковий вміст (v/v) розчинників у двох фазах, вивчено вплив деяких факторів на склад екстракційної фази, а саме:

- Вміст електроліту (висолювача)

- Природа екстракційного та диспергуючого розчинників

- Об’єм екстракційного та диспергуючого розчинників

- Час центрифугування та екстракції

Показано, що при дисперсійні рідинній мікроекстракції в присутності 10%-го вмісту натрій хлориду ізо-пропанол може становити до 15% органічної фази, що утворена в основному хлороформом або метиленхлоридом, ацетонітрил  - до 30%, ацетон – до 40%.

Результати проведених досліджень дають можливість знайти теоретичне підґрунтя  до вибору оптимальних умов дисперсійної рідинної мікроекстракції для вилучення органічних речовин різної полярності.

Література

[1] Saraji, M.; Boroujeni, M.K. Recent developments in dispersive liquid–liquid microextraction. Anal. Bioanal. Chem., 2014, 406 (8), 20272066.

[2] Zakharkiv, I.; Zui, M.; Zaitsev, V. Determination of Phthalate Esters in Water and Liquid Pharmaceutical Samples by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction (DLLME) and Gas Chromatography with Flame Ionization Detection (GC-FID). Anal. Lett., 2020, 53. DOI: 10.1080/00032719.2019.1711384. Published online 09 Jan 2020. Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/lanl20