# АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА

Архіпчук К., Донцова Т.А.

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37; dontsova@ua.fm

В останні роки синтезу металевих наночастинок приділялось багато уваги, оскільки вони мають незвичайні властивості та широке коло потенційних застосувань за рахунок унікальних фізичних, хімічних, електронних, магнітних, каталітичних та оптичних властивостей [1]. Синтез наночастинок срібла реалізують різними методами, з яких найпоширенішими є методи PVD (метод конденсації), лазерна абляція, хімічне відновлення та «зелений синтез» [2]. Вибір методу синтезу впливає на такі морфологічні властивості як розмір та форма, таким чином, істотним чином можуть змінюватись фізико-хімічні властивості в залежності від вибору того чи іншого методу.

Фізичні методи (PVD та лазерна абляція) дозволяють отримувати наночастинки срібла з високою чистотою. Також використання цих методів не потребує додаткових хімічних реагентів та розчинників, але ці методи мають й недоліки такі як необхідність специфічного устаткування, високе споживання енергії та тривалий час синтезу [3]. Метод хімічного відновлення характеризується простою, економічністю та легкокерованістю [4]. Недоліком цього методу є використання хімічних реактивів. Зелений синтез характеризується більшою «дружелюбністю» до оточуючого середовища, що ґрунтується на екологічно чистих методах синтезу, в яких використовуються реактиви, які не шкодять екології, наприклад, білок, пептид, вуглеводи, гриби, дріжджі тощо. Отже цей метод уникає органічних розчинників і токсичних реагентів, але є ще недостатньо вивченим на сьогоднішній час [5].

Серед наведених методів хімічне відновлення є найбільш перспективним, оскільки цей метод дозволяє керувати морфологією, а отже, й фізико-хімічними властивостями наночастинок металів у широкому діапазоні за рахунок варіювання типом відновника та параметрами процесу відновлення. Найбільш використовуваним прекурсором є нітрат арґентуму через його хімічну стабільність та низьку вартість, а відновниками – гідразин, боргідрид, цитрат та інші. При цьому відновлення за допомогою гідразину є найпоширенішим, адже цей відновник є найактивнішим, що володіє найбільшою відновлювальною силою [6]. Окрім цього використання гідразину дозволяє отримувати наночастинки металів, зокрема, срібла, меншого розміру та з більшим виходом і високою швидкістю формування. До того ж цей метод є відтворюваним та зручним для промислового виробництва. Отже, метод хімічного відновлення гідразином є перспективним методом отримання наночастинок срібла бажаних властивостей.

Література

[1] Ong, H. R., Khan, M. R., Ramli, R., Yunus, R. M. Synthesis of Copper Nanoparticles at Room Temperature Using Hydrazine in Glycerol. Applied Mechanics and Materials, 2013, 481, 21–26.

[2] Khodashenasa, B., Ghorbani, H. R. Synthesis of silver nanoparticles with different shapes. Arab. J. Chem., 2019, 12 (8), 1823–1838.

[3] Lee, S.H., Jun, B.H. Silver Nanoparticles: Synthesis and Application for Nanomedicine. Int J Mol Sci., 2019, 20 (4), 865–912.

[4] Jose, M., Sakthivel, M. Synthesis and characterization of silver nanospheres in mixed surfactant solution. Mater. Lett., 2014, 117 (15), 78–81.

[5] Ge, L., Li, Q., Wang, M., Ouyang, J., Li, X., Xing, M. M. Nanosilver particles in medical applications: synthesis, performance, and toxicity. Int J Nanomedicine, 2014, 9, 2399–2407.

[6] Saikova, S. V., Vorob’ev, S. A., Nikolaeva, R. B., Mikhlin, Y. L. Conditions for the formation of copper nanoparticles by reduction of copper(II) ions with hydrazine hydrate solutions. Russ. J. Gen., 2010, 80 (6), 1122–1127.