# ІНДИКАТОРНА СИСТЕМА «ТОРІЙ (IV)-АРСЕНАЗО І»

# ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОКСАЛАТУ

Волошанюк М.А., Зінько Л.С., Сумарокова Г.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Льва Толстого, 12а; voloshanyuk04@gmail.com

Відомо, що понаднормовий вміст оксалату у плазмі крові або сечі може вказувати на певні урологічні захворювання. Для їх моніторингу та лікування потрібно контролювати вміст фосфатів та оксалатів у біологічних рідинах людини та продуктах харчування. Однак, існує проблема окремого визначення цих іонів при їх одночасній присутності у зразку.

Попередніми дослідженнями було встановлено, що оксалат можна визначати у присутності еквімолярної кількості фосфату непрямим спектрофотометричним методом, який базується на знебарвленні комплексів Тh(IV) з Арсеназо І. Крім того, встановлено оптимальний порядок змішування реагентів, оцінено вплив кислотності середовища на аналіз, розраховано константу стійкості КС [1, 2]. Отримані градуювальні залежності лінійні в діапазоні концентрації оксалату 0,4-1,8 мгС2О42-/л (референтні значення у сечі 11,7-23,4 [3]).

Розроблена методика була апробована для визначення оксалату у грибах та шпинаті. Однак, заважаючий вплив сульфатів та фосфатів робив значний внесок у аналітичний відгук. Тому була апробована методика MAGIC [4] для відокремлення заважаючого впливу цих аніонів.

Провели аналіз реального зразку сечі запропонованою методикою, застосувавши метод MAGIC для відокремлення заважаючого впливу сульфат- та фосфат-аніонів. Отримано задовільні результати та порівняно з дослідженнями в незалежній лабораторії.

[1] Волошанюк М.А., Запорожець О.А., Зінько Л.С., Сумарокова Г.С. Cпектрофотометричне визначення оксалату з індикаторною системою «Торій(IV)- Арсеназо І» : матеріали Міжнар. конф. студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» : Київ, 2019, 
с. 190.

[2] Татарин Т.В., Зінько Л.С., Сумарокова Г.С. Оптичний зонд для визначення оксалату, фосфату та флуориду на основі комплексу Тh(IV) з Тороном І : матеріали Міжнар. конф. студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» : Київ, 2020.

[3] Дані медичної лабораторії «Діла».

[4] Karl D. M., Tien G. MAGIC: A sensitive and precise method for measuring dissolved phosphorus in aquatic environments. Limnol. Oceanogr, 1992, 37(I), P. 105-116.